Приложение № 1

К Договору № _____________

Техническое задание

Предмет: Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки  на участке автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Беларусь, Московская область км 110-132 (обратное направление).

Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VI «Заключение договора по результатам проведения конкурентной закупки» Извещения

Приложения № 1.1

к Техническому заданию

ФОРМА АКТА КОНТРОЛЯ РАЗМЕТКИ

Акт Контроля Разметки (приемочный контроль) №   дата

Объект _____________________________, км _____________________________________________________________________ Категория объекта  _____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: ______________, представитель: ____________, представитель: ______________ составили настоящий акт о том, что при                        контроле качества горизонтальной дорожной разметки получены следующие результаты:

| № | Параметры |  | Результаты оценки | Соответствие требованиям нормативных документов по линиям разметки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норм. документ | Соотв. | Не соответствует |
| 1 | Материал |  |  | ГОСТ Р 32953 ГОСТ Р 52289 |  |  |
| 2 | Тип линий разметки |  |  |  |  |  |
| 3 | Цвет |  |  |  |  |  |
| 3 | Соответствие положения линий проектной документации |  |  |  |  |  |
| 4 | Геометрические размеры | Ширина линий и расстояние между ними, м |  |  |  |  |
|  |  | Длина штрихов и разрывов, м |  |  |  |  |
| 5 | Высота линий над уровнем проезжей части (для пластичных материалов), мм |  |  |  |  |  |
| 6 | Наличие следов старой разметки |  |  |  |  |  |
| 7 | Среднее значение коэффициента, %, bv |  |  | ГОСТ Р 52289 |  |  |
| 8 | Среднее значение коэффициента световозвращения, мкд лк-1м-2, RL |  |  |  |  |  |
| 9 | Среднее значение коэффициента светоотражения при диффузном освещении, мкд лк-1м-2,Qd |  |  |  |  |  |
| 10 | Геометрическая правильность линий (визуально) |  |  |  |  |  |
| 11 | Наличие дефектов разметки (визуально) |  |  |  |  |  |

Примечания: наличие искусств. освещения -                                                                                                                         Период эксплуатации___________

________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель ____________________________________________________

(подпись, фамилия И.О.)

Представитель ____________________________________________________

(подпись, фамилия И.О.)

Представитель ____________________________________________________

(подпись, фамилия И.О.)

ЗАКАЗЧИК:   	ПОДРЯДЧИК:

____________________ /                       /

Приложение № 1.2.

к Техническому заданию

ФОРМА АКТА КОНТРОЛЯ РАЗМЕТКИ

Акт Контроля Разметки (эксплуатационный контроль) №  	 дата

Объект _____________________________, км _____________________________________________________________________ Категория объекта  _____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: ______________, представитель: ____________, представитель: ______________ составили настоящий акт о том, что при                        контроле качества горизонтальной дорожной разметки получены следующие результаты:

| № | Параметры | Результаты оценки | Соответствие требованиям нормативных документов по линиям разметки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативный документ | Соответствует | Не соответствует |
| 1 | Материал |  |  |  |  |
| 2 | Тип линий разметки |  |  |  |  |
| 3 | Цвет |  |  |  |  |
| 4 | Высота линий над уровнем проезжей части, мм |  |  |  |  |
| 5 6 | Наличие следов старой разметки |  |  |  |  |
|  | Коэффициент яркости, % |  |  |  |  |
| 7 | Удельный коэффициент световозвращения, мкд•лк-1•м-2 |  |  |  |  |
| 8 | Удельный коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении, мкд•лк-1•м-2 |  |  |  |  |
| 9 | Геометрическая правильность линий (визуально) |  |  |  |  |
| 10 | Наличие дефектов разметки |  |  |  |  |
| 11 | Износ (разрушение) разметки по площади, % |  |  |  |  |

Примечания: наличие искусств. освещения -                                                                                                                         Период эксплуатации___________

________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель ____________________________________________________

(подпись, фамилия И.О.)

Представитель ____________________________________________________

(подпись, фамилия И.О.)

Представитель ____________________________________________________

(подпись, фамилия И.О.)

ЗАКАЗЧИК:   	                                                                              ПОДРЯДЧИК:

____________________ /                                   / _________________ /___________/

Приложение №1.2.1

К Техническому заданию

Форма ведомости приёмочного контроля устройства горизонтальной дорожной разметки

Ведомость приемочного контроля качества горизонтальной дорожной разметки № _______              «____» ________ 20___ г.

Объект _________________________________________________________________________________

** указывается максимальное отклонение от нормативных требований для ширины линий и расстояния между ними и длины штрихов и разрывов.

Представитель _______________________________________

(подпись, фамилия И.О.)

ЗАКАЗЧИК:   	ПОДРЯДЧИК:

____________________ /___________ /   	_________________ /___________/

Приложение №1.2.2 к Техническому заданию Форма ведомости эксплуатационного контроля устройства горизонтальной дорожной разметки

Ведомость эксплуатационного контроля качества горизонтальной дорожной разметки № ____        «____» ________ 20___ г. Объект

_________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:   	ПОДРЯДЧИК:

____________________ /_______________/   _________________ /___________/

Приложение №1.2.3

к Техническому заданию

Форма акта контроля качества

демаркировки горизонтальной дорожной разметки

Акт эксплуатационного контроля качества горизонтальной дорожной разметки № ______ «____»

________ 20___г.

Объект   	_____________________________,   	км   	____________________   	категория   	объект

______________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель: ______________, представитель: ____________, представитель: ______________ составили настоящий акт о том, что при  контроле качества демаркировке горизонтальной дорожной разметки получены следующие результаты:

| № п/п | Параметры | Результаты оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Величина (глубина) срезки покрытия, мм |  |
| 2 | Наличие отходов демаркировки (визуально), есть или нет |  |
| 3 | Цвет закрашенных элементов разметки (визуально) |  |
| 4 | Цвет покрытия (визуально) |  |
| 5 | Суммарная высота выступания над поверхностью покрытия |  |
| Пункты 1 и 2 подлежат контролю при механическом и гидравлическом методах демаркировки, пункты 3 и 4 – при закрашивании, п. 5 – при заклейке полимерными лентами. |  |  |

Заключение: __________________________________________________________

Приложения: __________________________________________________________

Представитель                            _____________________________

(подпись, фамилия И.О.)

Представитель               _______________________________________________

(подпись, фамилия И.О.)

Представитель                       ___________________________________

(подпись, Фамилия И.О.)

ЗАКАЗЧИК:   	ПОДРЯДЧИК:

Приложения № 1.3 к Техническому заданию

ФОРМА ЕЖЕДНЕВНОГО ОТЧЕТА ПО РАЗМЕТКЕ

Начало формы

Отчет о выполненных работах по нанесению горизонтальной дорожной разметки за «__» ________ 20__г.

Объект:_________________________________________________________________________________________________

Куратор Филиала: __________________________

Подрядчик: ________________________________

Окончание формы

ЗАКАЗЧИК:   	ПОДРЯДЧИК:

____________________ /___________/  _________________ /___________/                 м.п.   	               м.п.

Приложение № 1.4 к Техническому заданию

ФОРМА ЗАДАНИЯ НА РАЗМЕТКУ

Задание на Разметку Объекта  в 20   году.

| № п.п. | км__+ м__Адрес выполнения работ, км__+ м__ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь/протяженность линий по типам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип применяемого материала |  |  |  |  |  |  | Демаркировка |  | Наименование участка выполнения работ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прерывистые, пог. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сплошные, пог. м. 1.1, 1.2, 1.4 |  |  | Сплошные, пог. м. 1.3 |  |  | Ручные(1.12 - 1.25) м 2 | краски (эмали) |  | пластичные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь прерывистых линий , м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь сплошных линий, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. | 1.5. | 1.6. | 1.6. | 1.7. |  |  |  | 1.9. |  |  |  |  | 1.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7. | 1.8. | 1.8. |  | 1.9. | 1.9. | 1.10. | 1.10. |  | 1.11. | 1.11. | 1.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 см | 15 см | 10 см | 15 см | 10 см | 15 см | 20 см | 40 см | 10 см | 15 см | 20 см | 10 см | 15 см | 20 см | 10 см | 15 см | 20 см |  | 10 см | 15 см | 20 см | 10 см | 15 см | 20 см |  | I этап | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР | КР | Т | ТСтр | Х2хКП | СПХ | СПГ | ДФ | ДГ | ОУ | УПКРВСИ | УВСИ | ГУ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Объе 1 | м работ в 2022 году | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| КР | краски (эмали) |
| Т | термопластик |
| Х2хКП | Холодный 2-х компонентный пластик |
| СПХ | спрей пластик холодный |
| СПГ | спрей пластик горячий |
| ТСтр | термопластик для структурной разметки |
| Тпр | термопластик для профильной разметки |
| ДФ | демаркировка линий разметки фрезерованием |
| ДГ | демаркировка линий разметки гидродинамическим способом |
| ОУ | основной участок нанесения |
| УВСИ | участок устройства ВСИ |
| УПКРВСИ | участок планируемого ремонта/капитального ремонта/реконструкции/устроства ВСИ |
| ГУ | участок, с разметкой, находящейся на гарантии |

ВЫДАЛ:

Уполномоченный представитель Заказчика:  _______   	  Куратор:   	____________  ПОЛУЧИЛ:

Подрядчик:

- Линии по ГОСТ Р 52289 - 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11.

- Линии по ГОСТ Р 52289 - 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.12.

- Линии по ГОСТ Р 52289 - 1.13;1.14.1; 1.14.2; 1.15; 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3; 1.17; 1.18;1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24.1; 1.24.2; 1.24.3; 1.25.   - Термопластики.

- Холодный 2-х компонентный пластик   - Спрей-пластики.

ЗАКАЗЧИК:   	ПОДРЯДЧИК:

____________________/ _____________/   	_________________ /___________/                 м.п.   	               м.п.

Приложение № 1.5  к Техническому заданию

ФОРМА ЛИНЕЙНОГО ГРАФИКА РАЗМЕТКИ

Линейный график горизонтальной дорожной разметки на Объекте    	по состоянию на «   »    	20   (    -й этап)

|  |  |  |  |  | 4 полосы движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (без разделительной) и 3 полосы движения |  |  |  |  | 2 полосы движения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ ПСП_Л | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КМ |  | 1 | 2 |  | КМ |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР_Л | 1.2, 1.7, 1.11 |  |  |  | КР_Л | 1.2, 1.7, 1.11 |  |  |
|  |  |  | 1.19. |  |  | 8 п | 6 п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.19, 1.18 |  |  |  | О_Л | 1.1., 1.5, 1.6, 1.7, 1.11 |  |  |
|  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 1.5, 1.6, 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КР_Л |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О_Л | 1.1., 1.3, 1.7 |  |  |  | КР_П | 1.2, 1.7, 1.11 |  |  |
|  |  |  | 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 1.5, 1.6, 1.7 |  |  |  |  | 1.14.1 |  |  |
|  |  |  | 1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О_Л |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Номер бригады, Ф.И.О. начальника бригады, телефон для связи» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.19, 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР_П | 1.2, 1.7, 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О_П |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.14.1, 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КР_П |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12, 1.13, 1.16.1 – - 16.3, 1.20 – 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСП_П |  | 1.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Номер бригады, Ф.И.О. начальника бригады, телефон для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14.1, 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12, 1.13, 1.16.1 – 1.16.3, 1.20 – 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | связи» |  |  |  |  |  |  |
| «Номер бригады, Ф.И.О. начальника бригады, телефон для связи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |