Приложение № 2

к Техническому заданию на разработку проектной документации

Требования к интеллектуальной транспортной системе

и смежным инженерным системам

(ТРЕБОВАНИЯ К ИТС И СМЕЖНЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ)

Обозначения и сокращения

АДМС – Автоматическая дорожная метеорологическая станция;

АИИС ТУЭ – Автоматизированная информационно-измерительная система технического учета электроэнергии;

АВК – Аварийно-вызывная колонка;

АПВГК – автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств;

АРМ – Автоматизированное рабочее место;

АСУДД – Автоматизированная система управления дорожным движением;

АСУНО – Автоматизированная система управления наружным освещением;

АСУЖЦ – Автоматизированная система цифрового управления жизненным циклом;

АПС – Автоматическая пожарная сигнализация;

АУГПТ – Автоматическая установка газового пожаротушения;

БД – База данных;

ВОК – Волоконно-оптический кабель;

ВОЛС – Волоконно-оптическая линия связи;

ВПУ – Вспомогательный пункт управления;

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения;

ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая система;

ГРНЗ – Государственный регистрационный номерной знак;

ГНБ – Горизонтально направленное бурение;

ГОСТ – Государственный стандарт;

ГСМ – Горюче-смазочные материалы;

ДГУ – Дизель-генераторная установка;

ДИТ – Динамическое информационное табло;

ДТП – Дорожно-транспортное происшествие;

ДК – Дорожный контроллер;

ДТП – Дорожно-транспортное происшествие;

ДЭП – дорожно-эксплуатационное предприятие;

ЗИП – Запасные части, инструменты и принадлежности;

ИССО – Искусственное сооружение автомобильной дороги;

ИС – Информационная система;

ИСМВ – информационная система межоператорского взаимодействия

ЗПИ – Знак переменной информации;

ИССО – Искусственное сооружений автомобильной дороги;

ИТС – Интеллектуальная транспортная система;

ИТСИВП – Инженерно технические системы инфраструктуры взимания платы;

КЛС – Кабельная линия связи;

КТС – Комплекс технических средств;

ЛКС – Линейно-кабельные сооружения;

МВД – Министерство внутренних дел Российской Федерации;

МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

МФЗ – многофункциональная зона;

НРП – Необслуживаемый регенерационный пункт системы передачи данных;

НСД – Несанкционированный доступ;

ОС – Операционная система;

ОТС – Охранно-тревожная сигнализация;

ОВН – Охранное видеонаблюдение;

ОВ – оптическое волокно;

ОТИ – Объект транспортной инфраструктуры;

ПДМ – Пункт дорожного мониторинга;

ПО – Программное обеспечение;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ПВП – Пункт взимания платы;

РВП – Рубеж взимания платы;

СВГК – Система весового и габаритного контроля транспортных средств;

СМИ – Средства массовой информации;

СМИК – Система мониторинга инженерных конструкций;

СМИС – Система мониторинга инженерных систем;

СМК – Система мобильного контроля;

СУБД – Система управления базами данных;

СОУЭ – Система оповещения и управления эвакуацией;

СКУД – Система контроля и управления доступом;

СВП – Система взимания платы;

СВП СП – Система взимания платы «Свободный поток»;

ТП – Трансформаторная подстанция;

ТПИ – Табло переменной информации;

ТС – Транспортное средство;

ТСОП – Телефонная сеть общего пользования;

ЦПУ – Центральный пункт управления;

ЦУПО – Центр управления подрядных организаций;

ЭСРП – Электронное средство регистрации проезда.

Общая архитектура ИТС

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – система, интегрирующая современные информационные, коммуникационные и телематические технологии, технологии управления и предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортной системой дороги, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.

Архитектура определяет основные требования к функционированию, взаимодействию и размещению элементной базы (элементов) ИТС.

Многоуровневая архитектура ИТС, структура построения подсистем, входящих в ИТС автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», представлена на рисунке 1 (Приложение 1.1).

Верхний уровень (уровень 1) представляет собой информационную платформу ИТС, на которой осуществляется накопление входящих, аналитических и статистических данных, выполняется обработка данных в целях принятия эффективных решений по управлению подсистемами, поддерживается оперативное и ситуационное взаимодействие с внешними информационными системами.

Информационная платформа ИТС является базовой основой для построения единой информационной платформы Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания).

Второй уровень архитектуры представляет собой перечень комплексных подсистем ИТС, интегрированных в единую информационную платформу Государственной компании, и включает в себя:

Систему управления транспортными потоками (Интегрированная АСУДД);

Систему взимания платы;

Систему управления содержанием дорог;

Систему весового и габаритного контроля транспортных средств;

Систему безопасности объектов дорожной инфраструктуры;

Систему пользовательских услуг и сервисов;

Контрольно-диагностическую систему.

Третьим уровнем архитектуры является набор всех необходимых подсистем, которые составляют комплексные системы второго уровня.

Четвертый (нижний) уровень представляет собой необходимый набор технических средств, обеспечивающих функционирование подсистем.

Информационное взаимодействие всех уровней обеспечивает система передачи данных (коммуникации).

Система передачи данных предназначена для обеспечения передачи данных между всеми компонентами, техническими средствами и подсистемами, многопользовательского доступа к информационным ресурсам системы через единый коммутационный узел, передачи данных между компонентами системы и смежными системами.

Помимо систем, входящих в состав ИТС, в общую архитектуру системы передачи данных должны быть включены смежные инженерные системы, подключаемые к сети передачи данных ИТС. К смежным инженерным системам относятся:

- электроснабжение;

- наружное освещение;

- АСУ НО и ТП;

- АСУ КНС;

- системы безопасности, жизнеобеспечения и климата зданий, строений и сооружений ИТС;

- система обеспечения информационной безопасности (СОИБ);

- инженерно-технические системы инфраструктуры взимания платы (ИТСИВП);

- СМИС и СМИК искусственных сооружений;

- системы Транспортной безопасности;

- информационные и IT ресурсы и системы МФЗ и ДЭП.

Общие требования ИТС

В рамках проектирования ИТС необходимо:

- определить состав подсистем и технических средств, реализуемых на основном и альтернативном направлениях движения, въездах/съездах платного участка, в зонах ПВП или РВП;

- проработать и обосновать решение о необходимости (целесообразности) устройства СВГК и, в случае такой необходимости, – определить количество и местоположение объектов (АПВГК), входящих в состав СВГК, с учетом критериев:

перспективной интенсивности движения грузового автотранспорта с учетом планируемых примыканий; сформированных или развивающихся вблизи трассировки дороги точек грузообразования и (или) грузопритяжения (карьеры, полигоны, складские терминалы, сельскохозяйственные предприятия, элеваторы, лесные вырубки, иные производства, порты, ж/д станции, пр.);

исключения помех прямолинейному и равномерному движению автотранспорта, влияющих на корректность измерения весогабаритных параметров транспортных средств на АПВГК, соблюдения нормативных требований, предъявляемых к местам размещения АПВГК;

исключения (минимизации) случаев объездов АПВГК транспортными средствами (по уклонам, ровности, расстоянию до объектов, радиусу кривизны в плане и пр.);

наличия иных пунктов весогабаритного контроля на участках объезда (альтернативных маршрутах движения);

исключения случаев размещения АПВГК на границах смежных участков в непосредственной близости друг от друга (дублирование);

увязки мест дислокации перспективных АПВГК с проектным расположением площадок отдыха, стоянок транспортных средств, находящимися (размещаемыми) после табло переменной информации АПВГК по ходу движения транспортных средств (для обеспечения возможности безопасной остановки вне проезжей части грузовых транспортных средств, в отношении которых на табло переменной информации выведены данные о зафиксированном превышении допустимых весогабаритных параметров);

- определить перечень функций, элементный состав, требования к оборудованию АПВГК, к процедуре его установки;

- определить перечень функций, реализуемых в автоматическом, автоматизированном и ручном режиме;

- определить перечень инцидентов (факторов, негативно влияющих на пропускную способность дороги и параметры транспортного потока), классифицировать по причине возникновения, ранжировать по тяжести последствий (опасности) и вероятности возникновения;

- определить перечень аппаратных и программных средств;

- разработать требования (функциональные, технические) к центрам управления подрядных организаций в части обеспечения эффективной работы ИТС, сформулировать и учесть в ИТС требования информационного обмена с внешними системами;

- обеспечить идентичность и согласованность решений ИТС на участках автомобильных дорог;

- разработать частные технические задания на подсистемы ИТС (при необходимости);

- разработать технические решения на основании опыта, полученного при эксплуатации введенных ИТС, а также с учетом необходимости внедрения новых технологий;

- предусмотреть поддержку качества обслуживания, возможность поэтапного внедрения новых услуг;

- обеспечить открытую архитектуру (интерфейсы, протоколы) для всех технических решений, оборудования и программного обеспечения;

- обеспечить масштабируемость всех технических решений, оборудования и программного обеспечения;

- разработать и согласовать все необходимые для функционирования ИТС документы, в т.ч. алгоритмы и сценарии управления, регламенты взаимодействия, инструкции персонала и другие (полный перечень документов определяется по согласованию с Подрядчиком);

- определить внешние источники информации, необходимой для управления транспортными потоками, согласовать с собственниками информации вид и порядок предоставления информации в ИТС;

- разработать обоснованные решения по размещению на автомобильной дороге и комплектации технических средств мониторинга и управления исходя из целей и задач ИТС.

Требования к составу систем и подсистем ИТС

Система управления транспортными потоками (Интегрированная АСУДД)

Система управления транспортными потоками должна обеспечивать:

- возможность осуществления работы в автоматическом, автоматизированным и ручном режимах управления дорожным движением в зависимости от складывающейся дорожно-транспортной ситуации на основе данных, поступающих от подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков, метеообеспечения, визуально наблюдаемой дорожной обстановки (видеокамеры), даных поступающих от внешних и смежных систем;

- наличие сценариев управления движением (планов координированного управления) в соответствии с дорожными ситуациями перечисленными в Приложении 1.2;

- сбор информации о характеристиках транспортных потоков;

- поддержание в актуальном состоянии схемы организации дорожного движения и дисклокации технических средств организации дорожного движения, а также параметров и характеристик их функционирования;

- передачу информации по запросу или с определенной регламентами взаимодействия периодичностью в информационную платформу ИТС;

- создание и ведение базы данных сценариев управления движением.

АСУДД предназначена для управления движением транспортных средств на автомагистрали.

- Функции АСУДД подразделяют на управляющие, информационные и вспомогательные.

В зависимости от уровня сложности АСУДД ее управляющими функциями могут быть:

- автоматическое локальное управление движением транспортных средств на отдельных участках автомобильной дороги;

- координированное управление движением транспортных средств на автомагистрали (или на их участках) с автоматическим расчетом (выбором) программ координации (совокупности управляющих воздействий);

- установление допустимых или рекомендуемых скоростей;

- перераспределение транспортных потоков на дорожной сети (полосам движения);

- автоматический поиск мест заторов на автомагистрали с выбором соответствующих управляющих воздействий.

К информационным функциям относятся:

- формирование сигналов и индикация данных о характеристиках транспортных потоков (для автомагистрали дополнительно о метеорологических условиях и состоянии дорожного покрытия);

- накопление, анализ и вывод статистических данных о параметрах объекта управления, а также о режимах функционирования АСУДД в целом и отдельных технических средств и об их неисправностях;

- обеспечение визуального наблюдения за движением транспортных средств на всем протяжении автодороги с помощью камер видеонаблюдения;

- выявление различных инциндентов влияющих на движение ТС по всей протяженности автодороги при помощи средств мониторинга транспортного потока ( детекторы транспорта) и системы видеонаблюдения (система распознования инциндентов);

- обеспечение аварийно-вызывной связи вдоль автомагистралей (при необходимости);

- обеспечение оперативной связи оператора системы с дорожно-патрульной службой, службами скорой медицинской и технической помощи, дорожно-эксплуатационными службами;

- регистрация смены режимов работы АСУДД, регистрация и анализ срабатываний устройств блокировок и защиты;

К вспомогательным функциям АСУДД относится автоматизация процессов подготовки исходных данных, кодирования, анализа и т. п.

Система взимания платы

Система взимания платы должна обеспечивать:

- внесение всеми пользователями автодороги соответствующей платы за проезд или сбор необходимой информации о пользователях и/или их транспортных средствах в целях обеспечения взимания платы впоследствии;

- управление транспортными потоками в зоне расположения РВП или на площадке ПВП;

- автоматическую классификацию транспортных средств и выбор тарифа на основе произведенной классификации;

- обеспечение проезда негабаритного транспорта, спецтранспорта;

- автоматизированный контроль работы операторов полос;

- процедуры сбора, учёта, хранения и инкассирования денежных средств, согласно законодательству РФ;

- процедуры регистрации случаев нарушений оплаты.

Система взимания платы в режиме «Свободный поток» должна обеспечивать:

- автоматическое выявление ТС в свободном потоке движущихся транспортных средств;

- автоматическую идентификацию ТС на базе распознавания ГРНЗ;

- автоматическую идентификацию ТС на базе DSRC;

- автоматическую классификацию ТС на основе измерения габаритных размеров ТС и определения количества осей ТС;

- формирование пакета данных с результатом выявления, идентификации и классификации;

- присвоение уникального идентификационного номера пакету данных на ТС;

- автоматическую классификацию транспортных средств и автоматический выбор тарифа на основе произведенной классификации;

- обеспечение проезда негабаритного транспорта, спецтранспорта;

- процедуры регистрации случаев нарушений оплаты;

- создание и ведение базы данных проездов с фиксацией параметров проезжающих транспортных средств;

- автоматическую обработку, формирование и передачу данных в смежные и внешние системы для обеспечения впоследствии взимания платы;

- локальное резервирование собираемых данных (в т.ч. транзакций) путем ведения локальной базы данных;

- безостановочный проезд ТС;

- дублирование аппаратных и програмных средств РВП для обеспечения надежности системы и существенного увеличения вероятности идентификации ТС.

Система пользовательских услуг и сервисов

Система пользовательских услуг и сервисов должна обеспечивать:

- пользователей сервисами, повышающими качество и удобство, в соответствии с пользовательскими запросами;

- информационное обеспечение пользователей ИТС (платное/бесплатное), в соответствии с запросами пользователей – автоматизированное и автоматическое формирование и передачу информации в едином формате в систему навигационно-информационного обеспечения на основе ГЛОНАСС /GPS;

- функционирование центра обслуживания телефонных звонков и передачу информации в Интернет-сайты и средства массовой информации;

- формирование информации о складывающейся дорожно-транспортной ситуации (интерактивные карты, таблицы, графики, статистическая информация и др.);

- создание и ведение базы данных.

Система управления содержанием дорог

Система управления состоянием дорог должна обеспечивать:

- контроль метеоусловий на автомобильных дорогах;

- определение состояния дорожного полотна;

- контроль состояния сложных инженерных сооружений (опциально, при их наличии);

- передачу информации заинтересованным подразделениям Государственной компании и подрядным организациям (по согласованию с Подрядчиком);

- контроль выполнения работы дорожной техникой и удаленную диагностику ее оборудования;

- создание и ведение базы данных.

Система весогабаритного контроля транспортных средств

Назначение системы – автоматическое определение на АПВГК конструктивных характеристик ТС и измерение весогабаритных параметров ТС, фиксация проезда ТС и передача соответствующих данных в центр обработки данных для целей дальнейшего направления материалов в контрольно-надзорный орган.

Функции АПВГК определены Порядком осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденным приказом Минтранса России от 31.08.2020 № 348. Основными функциями являются:

- измерение осевых нагрузок и вычисление общей массы ТС;

- измерение габаритных размеров ТС;

- определение количества осей ТС;

- определение количества колес (скатности) на осях ТС;

- определение скорости движения ТС;

- измерение межосевых расстояний ТС;

- фотофиксация и автоматическое распознавание государственного регистрационного номера ТС;

- фотофиксация фронтального изображения транспортного средства;

- фотофиксация общего вида транспортного средства (вид сбоку) в момент проезда через весоизмерительные датчики (получение обзорной фотографии транспортного средства, на которой отражены его контуры и количество осей);

- архивирование и хранение результатов фиксации и измерений за определенные промежутки времени;

- передача в центр обработки данных материалов фиксации и измерений параметров ТС посредством канала связи, с применением средств криптографической защиты передаваемой информации;

- информирование водителя ТС о превышении допустимых весогабаритных параметров.

Зафиксированные с использованием АПВГК данные подлежат направлению в центр обработки данных.

Центром обработки данных является сторонняя информационная система, посредством которой:

- осуществляется обработка зафиксированной на АПВГК информации на предмет выявления превышений допустимых весогабаритных параметров, а также параметров, указанных в специальном разрешении (посредством проверки наличия специального разрешения и сверки с указанными в нем параметрами);

- направляется информация о правонарушении в контрольно-надзорный орган.

На сегодняшний день в роли такой системы выступает автоматизированная система Росавтодора. Условия межведомственного информационного взаимодействия с указанной системой, в том числе включающие требования по принятию на АПВГК мер по защите передаваемой в данную систему информации, определены Соглашением об информационном взаимодействии между Федеральным дорожным агентством и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» от 28.12.2018 № ДЭиБДД-2018-10 (№ ФДА 35/11)
(в редакции дополнительного соглашения от 13.08.2021 № 1). На момент отработки проектных решений следует уточнить наличие изменений в данной области.

Контрольно-диагностическая система

Контрольно-диагностическая система должна обеспечивать удаленную диагностику работоспособности оборудования.

Диагностирование системы должно осуществляться на уровнях функциональных подсистем, программных и технических комплексов, средств передачи данных и отдельных технических средств.

Диагностика компонентов системы должна производиться автоматически программными средствами на основе обработки и анализа поступающей информации.

Диагностика управляющего вычислительного комплекса должна быть обеспечена средствами операционной системы.

Информация о неисправностях должна быть дифференцированной с указанием возможных причин неисправности с учетом возможностей встроенного самотестирования, осуществляемого на уровне периферийного устройства.

Диагностирование должно осуществляться со всех систем и оборудования ИТС (включая инженерно-техническое обеспечение зданий и сооружений Объекта) которое при помощи соответствующих интерфейсов и протоколов имеет возможность вывода параметров своего состояния.

Должно быть обеспечено визуальное отображение информации о неисправности периферийного оборудования на АРМ дежурного персонала системы.

Результаты диагностики должны быть документированы.

Проектом необходимо предусмотреть систему ИТ мониторинга с модулем ITMS, обеспечивающих выявление поломок и отказов функционирования оборудования в режиме реального времени, учёт проведения аварийно-восстановительных работ, регламентное плановое техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения.

Проектные решения по контрольно-диагностической системе должны соответствовать  ГОСТ 34.601-90.

Разработать и предоставить Подрядчику на согласование техническое задание на создание  контрольно-диагностической системы в соответствии с ГОСТ 34.602-89.

Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков

Назначение подсистемы – сбор, обработка, хранение и передача данных о параметрах транспортных потоков, необходимых для оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, а также выявления и классификации инцидентов, перспективного планирования дорожных работ, принятия эффективных решений по управлению транспортными потоками.

Функции подсистемы:

- сбор данных о параметрах движения ТС с помощью детекторов транспорта, установленных на автомобильной дороге;

- обработка данных о параметрах транспортных потоков, поступающих от смежных подсистем;

- автоматическую регистрацию заторов;

- автоматизированное выявление инцидентов, влияющих на движение ТС

- обработка всего массива данных о параметрах транспортных потоков для их использования (передачи) и хранения в едином формате;

- создание и ведение базы данных.

Подсистема информирования пользователей автомобильной дороги

Назначение подсистемы – предоставление участникам движения полной актуальной информации о транспортной и метеорологической обстановке, а также о возможных путях движения по ходу маршрута.

Функции подсистемы:

- автоматический, автоматизированный и ручной вывод текстовой и графической информации на ДИТ (ТПИ) и ЗПИ в соответствии с дорожными ситуациями – Приложение 1.2;

- формирование и доведение информации о маршрутах движения, о дорожных и метеорологических условиях движения на маршруте, о заторах, ДТП и т.п.

- формирование информации о складывающейся дорожно-транспортной ситуации (интерактивные карты, таблицы, графики, статистическая информация и др.).

В ходе создания необходимо разработать решения по размещению и комплектации оборудования подсистемы информирования пользователей на автомобильной дороге с учетом следующего

1. Расстановка оборудования в соответствии с концепцией АСУДД:

- перед ТрР в конце перегонов: ДИТ (при необходимости совместно с ЗПИ) для информирования о ситуации на съезде

- после ТрР в начале перегонов: ЗПИ для информирования об условиях движения на участке

- на перегонах большой протяженности устанавливаются дополнительные сечения с ДИТ или ЗПИ

2. Набор знаков и табло на опоре должен обеспечивать возможность вывода одновременно информирования, например, о дорожных и метеорологических условиях.

3. Стрелки реверсивных светофоров и знаки переменной информации не должны размещаться в разных уровнях.

Подсистема видеонаблюдения

Назначение подсистемы – визуальный контроль за складывающейся дорожно-транспортной обстановкой.

Функции системы:

- обзор автомобильной дороги на всем протяжении с учетом ИССО, трассы автодороги и рельефа местности с помощью полнофункциональных поворотных видеокамер (дистанционное вращение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, фокусирование, приближение и удаление участков и объектов теленаблюдения) и при необходимости стационарных видеокамер;

- мониторинг движения ТС;

- фото и/или видео наблюдение за участками автомобильной дороги;

- визуальный контроль метеоусловий и состояния дорожного полотна;

- автоматическое формирование и передача данных в подсистему мониторинга параметров транспортных потоков, выявления инцидентов и другие смежные подсистемы;

- обработка (сжатие) и передача информации в центры управления и центральный аппаратно-программный комплекс системы;

- обеспечение функционирования автоматизированных рабочих мест системы и коллективных средств отображения информации (видеостены, мониторы, и т.д.);

- возможность предоставления покадрового и потокового видеоизображения;

- возможность предоставление видеоизображения с видеокамер наблюдения смежных систем по запросам пользователей;

- фильтрация выдачи данных пользователям;

- архивирование видеоинформации (глубина архива не менее 30 дней);

- ведение журналов неисправностей, тревог, действий операторов.

В ходе создания необходимо разработать обоснованные решения по размещению и комплектации постов видеоконтроля (далее - ВК) на автомобильной дороге исходя из необходимости наличия визуального контроля за складывающейся дорожно-транспортной обстановкой на всем протяжении автомагистрали и транспортных развязок. Дистанция размещения между видеокамерами не более 1,5 км.

На базе системы видеонаблюдения предусмотреть возможнсоть выделения отдельной подсистемы видеонаблюдения загруженности на сегменте автомобильной дороги, ПВП, РВП с предоставлением информации в специализированую программу Ситуационного центра Государственной компании «Автодор». Количество, характеристики подсистемы и дислокацию согласовать с Подрядчиком.

Подсистема выявления инцидентов

Назначение системы – контроль за складывающейся дорожно-транспортной обстановкой посредством анализа в реальном времени параметров транспортного потока и транспортно-эксплуатационного состояния на всем протяжении автомобильной дороги.

Функции подсистемы:

- автоматизированное выявление инцидентов (остановившееся ТС, движение ТС задним ходом, образование заторовой ситуации, выпадение груза, выход на проезжую часть людей или животных, и т.п.);

- автоматическое формирование и передача данных в подсистему мониторинга параметров транспортных потоков;

- обработка (сжатие) и передача информации в территориальные центры управления и информационную платформу ИТС;

- вывод информации об инцидентах на автоматизированные рабочие места ИТС  и коллективные средства отображения информации;

- автоматизированная обработка информации об инциденте и передача информации в смежные подсистемы.

- Подсистема экстренной связи

В состав подсистемы экстренной связи должны входить пункты экстренной связи (при необходимости), предназначенные для оперативной связи с оператором ЦПУ ИТС при возникновении аварийных ситуаций на дороге и иных инцидентов.

Основные функциональные характеристики:

- голосовая связь в режиме реального времени с места расположения специального оборудования с оператором ЦПУ ИТС (при необходимости);

- автоматическое определение дислокации аварийно-вызывного устройства, с которого осуществляется вызов (при необходимости);

- автоматизированная обработка информации об инциденте и передача информации в смежные подсистемы;

- ведение базы данных.

Подсистема метеорологического обеспечения

Назначение системы – сбор, обработка, хранение и передача данных о метеорологической обстановке на автомобильной дороге, необходимых для обеспечения функционирования других модулей и подсистем ИТС.

Функции подсистемы:

- сбор данных о метеорологической и экологической обстановке на автомобильной дороге;

- автоматическая обработка, формирование и передача данных в подсистемы ИТС;

- информационный обмен с возможными собственниками метеорологической информации (Росгидромет и др.), в том числе данными, имеющимися других подсистемах Государственной компании;

- обеспечение предоставления 3-х дневных прогнозов, выявления опасных для дорожного движения метеорологических явлений и прогнозов состояния дорожного покрытия с 3-х часовыми временными интервалами, и 10-дневных прогнозов с 12-часовыми временными интервалами;

- формирование предупреждений, оповещений о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях и заблаговременное доведение их до заинтересованных структурных подразделений Государственной компании, подрядных организаций и участников дорожного движения;

- автоматическое формирование специализированных штормовых оповещений и предупреждений;

- автоматическое предупреждение о возможности образования и параметрах скользкости на автодороге по данным прогнозирования;

- предоставление данных от метеорологических систем мониторинга погодных условий пунктов дорожного мониторинга (далее – ПДМ), данных от метеорологических радиолокаторов и метеорологических искусственных спутников земли, прогностических данных;

- прогнозирование состояния и температуры дорожного покрытия в местах размещения ПДМ на ближайшие 2-4 ч. – с использованием данных дорожных метеостанций и прогнозных данных метеоцентров;

- прогнозирование состояния и температуры дорожного покрытия между местами размещения ПДМ на ближайшие 2-4 ч (при условии выполнения работ по термокартированию).;

- информационный обмен с заинтересованными структурными подразделениями Государственной компании, подрядными организациями и пользователями автодорог;

- создание и ведение базы данных метеомониторинга.

Кроме того, в задачи подсистемы входит оповещение работников службы эксплуатации об изменении погодных условий и возможном состоянии дороги и дорожных сооружений на обслуживаемом участке, а также выдача рекомендаций по времени начала проведения работ в соответствии с полученным прогнозом.

В ходе создания ИТС необходимо:

- сформировать ранжированный по вероятности возникновения перечень неблагоприятных и опасных метеорологических явлений с привязкой к участку автомобильной дороги;

- определить и обосновать места расположения ПДМ вдоль автомобильной дороги;

- определить и обосновать перечень метеорологических данных, получаемых от ПДМ, состав датчиков ПДМ;

- разработать решения по размещению и комплектации ПДМ на автомобильных дорогах.

Подсистема мониторинга работы дорожной техники на основе ГЛОНАСС

Назначение подсистемы – автоматизация процессов планирования, контроля и приемки работ по содержанию автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, на основе использования мониторинговых и спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС.

Функции системы:

- слежение за обстановкой на дорогах и контроль работы дорожной техники с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС;

- ведение базы данных нормативно-справочной информации, в том числе формирование и ведение базы данных нормативно-справочной информации, визуальное формирование контрольных пунктов;

- определение местоположения дорожной техники;

- определение вида работ, времени и места проведения работ;

- получение в реальном времени снимков с фотокамер, установленных на дорожных машинах, работающих на объектах;

- контроль выполнения планов работ, предписаний по устранению недостатков содержания автомобильных дорог;

- контроль за перемещением дорожно-эксплуатационной техники;

- формирование справок и отчетных форм о работе дорожной техники;

- ведение интерактивной географической информационной карты;

- ведение базы данных.

Подсистема идентификации ТС и электронного сбора платы

Назначение подсистемы – осуществление эффективного и безошибочного автоматизированного взимания платы за проезд по дорогам Государственной компании, а также для контроля ситуации на ПВП и РВП.

Функции системы:

- автоматический контроль за взиманием платы с различных категорий ТС;

- автоматическое распознавание государственного регистрационного знака ТС и сохранение его изображения;

- автоматическое распознавание бортовых средств идентификации;

- автоматическая обработка, формирование и передача данных в смежные и внешние системы;

- создание и ведение базы данных;

- автоматическая фиксация правонарушений при проезде через ПВП или РВП.

В рамках проектирования  системы взимания платы (СВП) применить барьерную или безбарьерную технологию взимания платы (или смешанного типа).

Подсистема регистрации нарушений ПДД

Назначение подсистемы – контроль за соблюдением участниками дорожного движения ПДД, гармонизация транспортного потока.

Функции подсистемы:

- автоматическое выявление нарушений режимов движения;

- автоматический контроль за соблюдением специального пропускного режима;

- автоматическую фиксацию нарушений ПДД, в том числе в зонах ПВП и РВП;

- автоматическое распознавание государственных регистрационных знаков ТС;

- поиск сведений о владельцах ТС;

- оформление и отправку административных материалов в центр обработки данных материалов фиксации нарушений ПДД;;

- создание и ведение базы данных по нарушениям ПДД.

Конечный список систем и подсистем должен быть разработан и согласован с Подрядчиком.

Общие требования к периферийному оборудованию ИТС подсистем

Все оборудование, предусмотренное для установки в составе элементов ИТС и технологической связи, должно иметь все необходимые сертификаты соответствия РФ либо справку от специализированной организации о том, что используемое оборудование обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р не подлежит.

Решения должны иметь открытую архитектуру и предусматривать возможность модернизации и наращивания системы без ее кардинальной переработки.

Выбор активного оборудования произвести на основании технико-экономического анализа вариантов с учетом:

- импортозамещения (при применении в проекте продукции иностранного производства привести аргументированное обоснование отсутствия отечественных аналогов );

- климатических условий эксплуатации;

- интерфейса подключения;

- требуемой скорости обмена потоками;

- совместимости используемых протоколов управляющей аппаратуры и телекоммуникационных узлов всех уровней;

- стоимости оборудования и эксплуатационных расходов за срок службы.

Оборудование должно быть рассчитано на непрерывную работу (7 дней в неделю, 24 часа в сутки).

Исполнение периферийного оборудования должно учитывать климатические условия региона и специфику расположения (скоростная автомагистраль, более агрессивная окружающая среда).

Класс защиты и температурный режим ДИТ (ТПИ), ЗПИ, СВК, монтажных шкафов для размещения ДК и прочего оборудования должен соответствовать передовым технологиям на момент создания. Состав и тип оборудования согласовать с Подрядчиком.

Конструкция монтажных шкафов ДК должна предусматривать возможность их установки на металлических опорах. При необходимости разработать мероприятия по антивандальной защите другого периферийного оборудования ИТС.

При выборе типа монтажного шкафа, предназначенного для размещения ДК и оборудования СПД, необходимо обеспечить резервный запас не менее 30% (на дальнейшее развитие).

Для оборудования СВП предусматривать климатические вандалозащищенные блок-контейнеры под активное оборудование СВП СП РВП, резервные комплекты РВП (по согласованию с Подрядчиком) и системы электропитания, устанавливаемые рядом с опорами.

Блок-контейнеры СВП и НРП (СПД) оборудовать системами климата, охранной сигнализации, АПС и АУГПТ, СКУД, охранным видеонаблюдением, IP-телефонной связью. Предусмотреть и выдать в смежные разделы Техническое Задание на обустройство площадки для блок-контейнеров и мест для размещения рядом с ними мобильных генераторных установок на случай аварийного отключения электропитания.

Применяемые ДИТ (ТПИ) и ЗПИ должны:

- использовать современные светоизлучающие технологии;

- использовать светодиодные матрицы;

- быть энергоэффективными

- соответствовать требованиям ТРТС 014/2011, ГОСТ Р 56350-2015, ГОСТ Р 56351-2015, ГОСТ 32865-2014.

При выборе периферийного оборудования необходимо учитывать требования по габаритам ДИТ и ЗПИ с учетом технических решений, принятых на смежных участках дороги для обеспечения однородности восприятия информации, а также одновременного вывода на них полной актуальной информации о транспортной и метеорологической обстановке (установка ДИТ с учетом вывода строк информации и боковой пиктограммы на этапах строительства с двумя полосами движения с полем отображения 9360 - 1440; на этапах с тремя полосами движения – 11000).

Проектные решения по расположению оборудования на опоре должны учитывать:

- не более 3 знаков в одном сечении с учетом ПДД;

- стрелки реверсивных светофоров и знаки переменной информации не должны размещаться в разных уровнях, чтобы не вводить участников движения в заблуждение, что знак действует на конкретную полосу (выполняет функцию знака 8.14 вместо функции реверсивного светофора).

Дорожные коммутационные шкафы должны быть выполнены из вандалоустойчивых композитных материалов, нержавеющей окрашенной стали  или AlMg3 сплава.

При определении комплектации и месторасположения АДМС должны быть учтены требования СТО АВТОДОР 8.7-2017 и ОДМ 218.2.‎003-2009, для повышения эффективности сбора метеорологических параметров и данных о состоянии дорожного покрытия, должна учитываться карта микроклиматического районирования, термокартирования (при необходимости) , а также ландшафтные условия.

При выборе периферийного оборудования подсистемы метеорологического обеспечения необходимо учитывать обязательное наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений для АДМС в составе с датчиками, вхоящими в ее комплектацию.

При определении спецификации и мест установки пунктов учета интенсивности дорожного движения должен применяться комбинированный подход. Тип оборудования должен выбираться исходя из технических характеристик и места расположения оборудования. На основном ходу дороги должно отдаваться предпочтение оборудованию имеющему наибольшую эффективную зону контроля позволяющему идентифицировать инциденты, максимально точно определять количество и состав транспортных средств проходящих через зону контроля.

Исполнение оборудования, размещаемое в технологических помещениях – стандартное. При этом технологические помещения, в которых предусматривается размещение оборудования ИТС и технологической связи, должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к данной категории помещений.

Предусмотреть в разделе Электроснабжения создание автоматизированной информационно-измерительной системы технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) с возможностью автоматической передачи необходимой информации: о количестве потребляемой электроэнергии в сбытовую организацию, о контроле качества электроэнергии, о хищениях электроэнергии и др. на автоматизированные рабочие места в соответствующих подразделениях Государственной компании.

Предусмотреть по заданию от Проектировщиков автомобильной дороги  интеграцию автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) в СПД ИТС.

П,Ш - образные опоры могут быть использованы одновременно под размещение АСУДД и СВП и других элементов ИТС, при этом должны быть предусмотрены решения обеспечивающие дальнейщую эксплуатацию оборудования без необходимости ограничения движения по полосам и применения подъемных механизмов, а также учитывать в том числе вибрационную устойчивость и ветровые нагрузки на контструкцию

Конечный список периферийного оборудования, характеристики, способ размещения и дислокация должны быть разработаны и согласованы с Подрядчиком.

Требования к средствам связи и передачи данных

Сеть связи и передачи данных является основой телекоммуникационной системы.

Телекоммуникационная система представляет собой единый комплекс для предоставления услуг по организации каналов связи для всех элементов ИТС, в том числе АСУДД, СВП и, как следствие, эффективного построения всей ИТС на основе предоставляемых ресурсов.

В рамках ИТС, сеть связи и передачи данных предназначена для:

- обеспечения приема-передачи данных, видеоданных и голосовой информации по волоконно-оптическим, медным и беспроводным линиям связи подсистем (сервисов) ИТС;

- соединения периферийного оборудования элементов подсистем ИТС с центрами управления, мониторинга, хранения и обработки информации;

- взаимодействие с другими сетями единой сети электросвязи;

- обеспечения доступа по каналам связи сотрудникам Государственной компании к необходимой информации, касающейся транспортного обслуживания и дорожного движения.

Создание единой телекоммуникационной среды ИТС должно:

- обеспечить интеграцию СПД Объекта с узлом связи Государственной компании «Автодор» как на физическом, так и на программном уровнях (при отсутствии физических каналов, предусмотреть организацию радиоканала связи либо организацию прокладки ВОЛС между интегрируемыми участками);

- обеспечить обмен данными между оборудованием подсистем ИТС и центров управления, обработки и хранения информации;

- объединить отдельные системы и сети связи в единую транспортную сеть связи ИТС совместно с сетями на других участках автомобильной дороги Государственной компании;

- создать мультисервисность сети связи (передача данных, голоса, видео по единой сети);

- создать масштабируемость (по полосе пропускания, охвату территории, количеству портов);

- осуществлять контроль доступа, авторизацию к оборудованию СПД и защиту информации (в соответствии с классом системы по информационной безопасности);

- обеспечить поддержку качества обслуживания;

- осуществить поэтапное внедрение новых сервисов;

- обеспечивать обмен данными между зональными центрами управления и интегрирующей подсистемой;

- обеспечить обмен данными между локальными компьютерными сетями служб оперативного управления различными видами транспорта на автомобильных дорогах, переданных в доверительное управление Государственной компании, с оперативными службами, функционирование единой диспетчерской службы;

- обеспечить обмен данными с компьютерными сетями органов управления Государственной компании;

- обеспечить доступ удаленных автоматизированных рабочих мест ИТС;

- обеспечить возможность последующего внедрения перспективных систем коммуникации с подключенными и автономными транспортными средствами.

Система передачи данных должна быть предназначена для обеспечения передачи данных между всеми компонентами, техническими средствами и подсистемами, многопользовательского доступа к информационным ресурсам системы через единый коммутационный узел, передачи данных между компонентами системы и смежными системами.

Основные функциональные характеристики системы передачи данных:

- совместимость нового оборудования и протоколов передачи данных с существующим оборудованием и протоколами передачи данных;

- обмен информацией между компонентами системы по сети Ethernet 10/100/1000 Mbit;

- передача видеоинформации по защищенным каналам связи;

- не менее чем 2-х кратное резервирование магистральных каналов связи;

- защита внутренних информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

Пропускная способность каналов передачи данных должна обеспечивать не менее 50% запаса от требуемой пропускной способности.

Решения должны отвечать технологическим, техническим требованиям и должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ, обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей при эксплуатации объекта, соответствовать нормам и правилам Государственной компании, с учётом энергоэффективных строительных материалов.

При проектировании учесть следующие требования к оптическим кабелям:

Для прокладки использовать 2 кабеля по 32 оптических волокна, 3 кабеля по 8 оптических волокон.

Распределение волокон по кабелям и распределение кабельных каналов в соответствии с Приложением 1.3.

В кабелях должно использоваться одномодовое волокно соответствующее требованиям стандартов G.652.D и G.657.A1.

Кабель должен быть предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам. Должна быть предусмотрена металлическая защита от грызунов (броня, оплетка или т.п.).

Допустимая раздавливающая нагрузка, не менее 30 Н/см.

Допустимая растягивающая нагрузка не менее 2,7 кН

Минимальная температура прокладки (монтажа) не выше -20С.

Обязательное наличие сертификата соответствия для применения в РФ.

При необходимости отвода оптических волокон от кабеля сети доступа (или кабелей ТБ, СВП, АСУНО/ТП) в сторону периферийного оборудования или площадок необходимо без разрыва всех оптических волокон кабеля выделять в нем требуемый оптический модуль и установив отводную муфту разварить только требующиеся из него волокна на отводной оптический кабель.

Муфты устанавливать в кабельных колодцах.

В рамках проектирования необходимо предусмотреть мероприятия для обеспечения технической возможности оказания содействия операторам подвижной радиотелефонной связи с целью обеспечения бесшовного покрытия проектируемых участков автомобильной дороги услугами сотовой связи и беспроводными услугами.

Требования к внешнему каналу связи (при отсутствии единой инфокоммуникационной сети)

Общие требования:

- Определить перечень услуг связи;

- Получить от оператора связи технические условия по организации комплекса услуг связи;

- Разработать проект по организации комплекса услуг связи;

- В рамках проектирования определить затраты на организацию услуг связи;

- Определить оператора связи для выполнения работ по организации услуг связи, обеспечив доступ и техническое взаимодействие на Объекте;

- Заключить договор с оператором на абонентское обслуживание по предоставлению услуг связи (на стадии эксплуатации);

- Предусмотреть криптографическую защиту передаваемой конфидициальной информации в соответствии с классом системы СПД по информационной безопасности;

- При проектировании должны быть учтены каналы связи для систем АСВГК, СМИС (СМИК), СВП, АСУДД, ТфОП/Интернет, ГО ЧС (РСВО), внутренняя связь, каналы связи до ЦПУ ЦКАД и ситуационного центра ГК «Автодор» и т.д.;

- При организации каналов связи учесть интеграцию СПД Объекта с СПД автомобильной дороги «Горячий Ключ – Сочи» (узлом связи Государственной компании «Автодор»).

Требования к услугам связи:

- Для организации услуги подключения к ТСОП по технологии VOIP (SIP)определить на оборудовании Подрядчика порт доступа Ethernet 10/100/1000;

- Для организации услуги доступа в интернет 100Мбит/c определить на оборудовании Подрядчика порт доступа Ethernet 100/1000;

- Для подключения к системе взимания платы 3-его уровня Государственной компании и Центральному пункту управления (и другие сервисы) необходимо определить на оборудовании Подрядчика порт доступа Ethernet, интерфейс подключения 10/100/1000BASE-T. Канал связи организуется через сеть оператора на 2-ом уровне с присоединением к инфраструктуре Государственной компании с учетом требований:

  - Тип канал связи: точка-точка Layer 2;

  - Канальный протокол: Ethernet;

  - Физический интерфейс подключения: RJ-45;

  - Пропускная способность: не менее100 Мбит/с;

  - Односторонняя задержка: не более 150мс;

  - Колебание односторонней задержки: не более 50мс;

  - Максимальный процент потерь пакетов не должен превышать 2 %.

- Разработать и согласовать структурную схему организации услуг связи с оператором связи.

Технические требования для организации услуг:

- Предусмотреть организацию основного присоединения к телекоммуникационному оборудованию на Объекте по волоконно-оптической линии связи (далее – ВОК):

- Определить ближайший кабельный колодец к Объекту для организации присоединения внешних сетей связи по ВОК (одномодовый, не менее 4-х оптических волокон);

- Предусмотреть возможность размещения в кабельном колодце технологического запаса ВОК не менее 15м;

- Определить приспособленное помещение на Объекте (аппаратная, серверная) и предусмотреть возможность размещения в нем технологического запаса волоконного-оптического кабеля не менее 15м;

- Разработать и согласовать схему прокладки ВОК с определением занимаемого канала в кабельной канализации от кабельного колодца на Объекте до места ввода ВОК;

- Разработать и согласовать схему прокладки ВОК в помещении от места ввода ВОК до проектируемой телекоммуникационной стойки в приспособленном помещении;

- В проектируемой телекоммуникационной стойке предусмотреть не менее 1-ого юнита (1U) для установки оптического кросса Оператора.

- Предусмотреть организацию резервного присоединения, независимого от основного присоединения к телекоммуникационному оборудованию на Объекте:

  - В случае организации резервирования по беспроводному доступу необходимо определить способ и место для размещения приемо-передающей антенны на фасаде здания и согласовать схему прокладки кабеля «витая пара» от места крепления антенны до проектируемой телекоммуникационной стойки в приспособленном помещении, также предусмотреть ввод кабеля в здание.

Требования к приспособленному помещению на Объекте (аппаратная, серверная):

  - Предусмотреть наличие подготовленной кабельной трассы для организации монтажа от точек ввода коммуникаций до проектируемой телекоммуникационной стойки;

  - В проектируемой телекоммуникационной стойке предусмотреть место для размещения оборудования оператора: не менее 3-х юнитов (3U);

  - В проектируемой телекоммуникационной стойке предусмотреть не менее 3-х точек подключения к сети переменного тока 220В для подключения оборудования Оператора с наличием резерва по электрической мощности до 300Вт;

  - Предусмотреть условия по теплосъему и бесперебойному электропитанию по 1 категории надежности электроснабжения. Предусмотреть ИБП с временем автономной работы оборудования Оператора не менее 20 минут (уточнить и обосновать проектом).

Требования к серверному оборудованию

Все серверное оборудование должно монтироваться в стандартные 19-ти дюймовые стойки и должно иметь в своем составе серверы, обладающие достаточной для выполнения их функций производительностью с отказоустойчивой локальной дисковой подсистемой (RAID) и возможностью горячей замены дисков, и отказоустойчивыми блоками электропитания с возможностью горячей замены.

Должны быть предусмотрены средства мониторинга работы серверного оборудования с возможным предупреждением предстоящих отказов процессоров, дисков и памяти.

Предусмотреть ЗИП не менее 1 диска для каждого RAID массива (аналогичного используемым по емкости, производителю и модели) для обеспечения оперативной замены и обеспечения надежности системы.

Помещение, где будет размещено аппаратное обеспечение и другое активное оборудование, должно быть оборудовано системой поддержания заданного температурно-влажностного режима. Также необходимо предусмотреть установку в помещении, где будет установлено аппаратное обеспечение автоматической системы газового пожаротушения, датчиков температуры и влажности. Должна быть предусмотрена система межстоечного кондиционирования и система мониторинга температурно-влажностного режима с выводом данных круглосуточным дежурным службам ИТС

При наличии закрытых телекоммуникационных стоек или шкафов с серверным оборудованием или оборудованием СПД в которых предусматриватся замкнутая система теплоотвода предусмотреть внутришкафные автономные системы газового пожаротушения и вывод сигналов «Пожар» в общую систему АПС Объекта.

Оборудование должно быть подключено к источникам бесперебойного питания (ИБП).

Предлагаемое решение должно представлять собой серверный комплекс технических средств (КТС), включающий в себя вычислительные ресурсы и хранилище.

В предлагаемом КТС должна использоваться платформа серверной виртуализации.

С точки зрения развертывания и администрирования комплекс должен быть построен по гиперконвергентной архитектуре, то есть реализовывать управление основными функциями КТС из единого окна, без необходимости настроек отдельных компонент каждая из своего интерфейса. Управление работающим КТС должно осуществляться из интерфейса платформы серверной виртуализации, путем установки в неё необходимого модуля (плагина).

Должна быть обеспечена возможность масштабирования комплекса в дальнейшем, причем масштабирование вычислительных ресурсов и хранилища должно происходить независимо друг от друга, т.е должна быть возможность увеличить вычислительные ресурсы, не увеличивая объем хранилища (ни сырой, ни полезный), и наоборот – увеличить объем хранилища, не увеличивая вычислительных ресурсов.

Должна быть обеспечена возможность проведения технического обслуживания или регламентных работ на части аппаратного обеспечения или «корневой ОС» (ОС платформы виртуализации)  без остановки действующих в среде виртуализации виртуальных машин с возможностью перенаправлением вычислительных ресурсов на другие сегменты аппаратного обеспечения.

Для более эффективного использования существующего оборудования и возможности независимого расширения вычислительных ресурсов система должна иметь возможность подключения любых x64-серверов любого производителя по сети 10 GE (или более производительной). При этом должна быть возможность добавления сторонних серверов в кластеры.

Должно быть обеспечено электропитание по двум независимым линиям, в случае выхода из строя одной из них переключение должно произойти в автоматическом режиме без отключения оборудорвания.

Подключение серверного оборудования должно быть выполнено по отказоустойчивой схеме с минимум двумя коммутаторами, выход из строя одного из коммутаторов и/или одного из подключений не должен приводить к перерыву в работе.

Вычислительные ресурсы Системы должны быть выполнены на базе стандартных серверов x64-архитектуры, монтируемых в 19-дюймовый серверный шкаф. Высота используемых серверов – не более 1 RU.

Для кластерного взаимодействия, серверы должны соединяться между собой по сети 10 Гб/с Ethernet (или более производительной).

Каждый узел должен быть оснащен как минимум 4 (четырьмя) оптическими сетевым портами 10 Гб/с (или более производительными) с установленными многомодовыми трансиверами SFP+ для подключения к сети LAN.

Хранилище должно быть выполнено в виде централизованной системы хранения данных со своими внутренними дисками, интегрированной с Вычислительными ресурсами и подключенной к ним по сети 10 Гб/с Ethernet (или более производительной).

Число единиц серверного оборудования рассчитывается на этапе создания с учетом требований обеспечения резерва и безотказности работы на заданное время.

Вычислительные ресурсы КТС должны быть разработаны для всех подсистем объекта и объединены в единый КТС объекта.

Единицы серверного оборудования должны быть установлены в специально отведенном техническом помещении центра управления ИТС.

Серверное помещение должно отвечать требованиям возможного наращивания числа оборудования с запасом не менее 50%.

Заполняемость телекоммуникационных стоек с серверным оборудованием должна обеспечивать возможность наращивания числа оборудования с запасом не менее 30%.

Последующее наращиваемое оборудование системы должно отвечать требованиям работы в заданном режиме без сбоев.

Гарантия на поставляемое серверное и сетевое оборудование должна составлять не менее 5 лет.

Требования к инженерно-техническому оснащению ИТСИВП

Инженерно-технические системы инфраструктуры взимания платы (ИТСИВП) – это комплекс систем жизнеобеспечения, связи и безопасности, обеспечивающих функционирование и поддержание необходимых условий эксплуатации систем взимания платы (СВП) и являющийся их составной частью.

Необходимый состав систем инженерно-технического оснащения объекта определить в соответствии с СП 134.13330.2012 и Техническим заданием

В состав ИТСИВП объекта в части слаботочных систем должны входить: - система охранно-тревожной сигнализации (ОТС);

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС);

- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ);

- система контроля и управления доступом (СКУД);

- охранного видеонаблюдения (ОВН);

- громкоговорящее оповещение (ГГО);

- система диспетчерской (домофонной) связи (СДС).

Охранное видеонаблюдение (СВН)

Охранное видеонаблюдение — это процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств, предназначенных для визуального контроля или автоматического анализа изображений. Состоит из видеокамер, устройств освещения, коммутаторов, программно-аппаратной части.

Основные возможности:

- обеспечение визуального контроля за объектом (в том числе за внутренними и наружными помещениями, периметром и прилегающими территориями), в том числе с помощью поворотных видеокамер;

- предотвращение и минимизация рисков несанкционированного проникновения и действий на подконтрольной территории;

- обеспечение безопасности людей, сохранности материальных и интеллектуальных ценностей;

- повышение уровня безопасности объекта и пользователей, за счет обеспечения дистанционного наблюдения за контрольными точками и своевременного принятия контр-мер в случае возникновения необходимости без непосредственного контакта с нарушителями или опасными предметами;

- установка серверного оборудования в помещении оборудованном АУГПТ, установка отдельных АРМ (для системы охранного видеонаблюдения) по посту охраны и в диспетчерской с расчетным количеством мониторов и специализированной клавиатурой управления

- обеспечение своевременного информирования операторов о внештатных и опасных ситуациях;

- круглосуточный визуальный контроль и мониторинг состояния и событий на подконтрольной территории в режиме реального времени (в том числе за перемещением людей, предметов);

- аккумулирование данных визуального контроля в специализированные архивы с возможностью их последующего анализа;

Основные функции:

- визуальное наблюдение за подконтрольной территорией и передача данных в специализированные архивы и на удаленные расстояния по каналам связи;

- взаимодействие оборудования системы со специализированным программным обеспечением, аналитическими приложениями и встроенными аналитическими функциями (например, анализ движения и перемещения объектов, включение/выключение записи при начале движения на подконтрольной территории, автоматическое приближение/удаление объекта, работа по сценариям);

- интеграция с другими слаботочными системами, например, СКУД, охранно-пожарная сигнализация, учета рабочего времени и другими системами;

- запись и формирование систематизированного архива событий глубиной 30 суток с разрешением 1280х720 и FPS 25 к/с;

- наличие устройств защиты от импульсных перенапряжений уличного оборудования цепей питания и связи, предусматриваемых на обоих концах линий питания и связи коммутатор-видеокамера;

- кабельная продукция и материалы для наружной прокладки должны быть предусмотрены в исполнении OUT (защита от УФ, прочностные и температурные характеристики);

- наличие внутренних видеокамер в следующих помещениях зданий - коридорах, диспетчерской, серверной, ИБП, охраны, с денежным обращением, входных группах;

- наличие наружных видеокамер по периметру здания, контроль внутриплощадочной территории объекта;

- учет требований по работе оборудования охранного телевидения на ИБП в соответствии с п.5.9 ГОСТ Р 51558-2014;

- наличие в системе технических решений по дистанционному контролю и мониторингу объекта;

- круглосуточный визуальный контроль и мониторинг состояния объекта, отслеживание нестандартных, нештатных и опасных ситуаций, своевременное информирование о них операторов, персонала и посетителей;

- состав и характеристики системы должны обеспечивать функционал по интеграции (программное обеспечение, интерфейсы, протоколы) со сторонним программным обеспечением в части управления, хранения данных и контрольно-диагностических данных (в т.ч. в соответствии с требованиями контрольно-диагностической системы);

- защита оборудования наружной (уличной) установки должна быть не ниже стандартов IP66 и NEMA 4X;

- архитектура СКС для IP оборудования системы должно строиться на базе общей сети передачи данных объекта;

- программно-аппаратная часть системы должна строится на серверных
мощностях гиперконвергентной архитектуры;

- состав основного комплекта документов должен содержать ведомость с рекомендуемым комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей выполненную в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019

- в состав рабочей документации должна входить программа и методика испытаний выполненная в соответствии с ГОСТ 19.301-79;

- анализ данных, формирование отчетов.

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение (АПС и СОУЭ)

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение - это комплекс автоматических устройств, которые определяют, обрабатывают, передают и представляют в заданном виде сообщения об обнаруженных факторах пожара и запускают алгоритм по его противодействию. Состоит из автоматических и ручных пожарных извещателей, оповещателей, релейных модулей, блоков контроля и индикации и контроллеров управления.

Основные функции и возможности:

- получение, обработка, передача и представление в заданном виде пользователям при помощи технических средств информации о пожаре на охраняемых объектах (обнаружение пожара, определение места его возникновения, подача сигналов на управление инженерными системами);

- обеспечение своевременного реагирования с предоставлением информации о характере события;

- отключение общеобменной вентиляции, тепловых завес, кондиционеров, закрытие огнезадерживающих клапанов в целом по зданию, разблокировку эвакуационных дверей оборудованных СКУД, включение системы оповещения и управления эвакуацией, включение противодымной вентиляции (при наличии) по зонам (в т.ч. открытие клапанов противодымной вентиляции);

- выбор алгоритма принятия решения о пожаре в соответствии с п.п.6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 СП 484.1311500.2020;

- соблюдение требований п.5.8, 6.6 СП6.13130.2021;

- наличие кнопок аварийной разблокировки дверей СКУД в соответствии с п.4 СП 3.13130.2009;

- исполнение релейных (пусковых) блоков должно обеспечивать контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на обрыв и короткое замыкание) в соответствии с п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012;

- наличие прибора сигнализации состояния работы противопожарных клапанов и вентиляционных установок при пожаре в соответствии с п.12.4 СП 60.13330.2012;

- наличие БКИ со свето-звуковой индикацией состояния зон АПС на посту охраны (пожарном посту) в соответствии с п.5.3, 5.12, 5.13 СП 484.1311500.2020;сигнализация состояния работы противопожарных клапанов и вентиляционных установок при пожаре;

- установка серверного оборудования в помещении оборудованном АУГПТ, установка отдельного АРМ (для охранной, пожарной сигнализации и СКУД) по посту охраны;

- выдача сигналов при срабатывании средств системы, выдача сигналов на выносные устройства (пожарные оповещатели) световой и звуковой индикации системы;

- вывод сигналов «Пожар» и других сообщений пожарных систем ТП, НРП, ДГУ, блок-контейнеров и других зданий, строений и сооружений автодороги на пожарный пост (посты, в диспетчерскую);

- пожарный пост (при его нормативной и функциональной необходимости) должен располагаться на первом или цокольном этаже здания. Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более 25м. Пожарный пост может располагаться в помещениях со схожим назначением, например, в диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами, при условии соблюдения требований к размещению пожарного поста на объекте в соответствии с п.п.5.15, 5.16 СП 484.1311500.2020;

- приборы управления следует размещать в помещении пожарного поста (с круглосуточным пребыванием обученного дежурного персонала) в соответствии с п.п.3.22 и 5.13 СП 484.1311500.2020;состав и характеристики системы должны обеспечивать функционал по интеграции (программное обеспечение, интерфейсы, протоколы) со сторонним программным обеспечением в части управления, хранения данных и контрольно-диагностических данных (в т.ч. в соответствии с требованиями контрольно-диагностической системы);

- защита оборудования наружной (уличной) установки должна быть не ниже стандартов IP66 и NEMA 4X;

- архитектура СКС для IP оборудования системы должно строиться на базе общей сети передачи данных объекта;

- программно-аппаратная часть системы должна строится на серверных
мощностях гиперконвергентной архитектуры;

- состав основного комплекта документов должен содержать ведомость с рекомендуемым комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей выполненную в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019;

- в состав рабочей документации должна входить программа и методика испытаний выполненная в соответствии с ГОСТ 19.301-79;

- ведение протокола событий.

Для СОУЭ должен быть предусмотрен:

- выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией;

- выбор классификации СОУЭ в зависимости от выбранного типа - расчет звукового давления для нормативного выбора мощности оповещателей и их размещения.

Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ)

Автоматическая установка пожаротушения представляет собой совокупность оборудования, которое в дополнение к составу и функционалу АПС и СОУЭ, обеспечивает ликвидацию пожара.  В состав, в дополнение к АПС и СОУЭ, входят модули с огнетушащим составом, запорно-пусковые устройства, трубопроводы, насадки и приборы управления.

Основные функции и возможности:

- АУГПТ должны защищать помещения с установленными в них 19” шкафами (стойками) с телекоммуникационным (коммутационным) и/или серверным оборудованием. Для помещений с постоянным пребыванием людей должны быть предусмотрены локальные АУГПТ в 19” исполнении для каждого шкафа в отдельности, при этом конструкции (исполнение) шкафов должны удовлетворять требованиям по установке в них АУГПТ;

- Защите АУГПТ подлежат помещения серверных, совмещенных помещений серверных с ИБП, а также помещений с хранением денежных средств;

- обнаружение и тушение пожаров различных классов и электрооборудования (электроустановок в защищаемых помещениях);

- отключение общеобменной вентиляции, тепловых завес, кондиционеров, закрытие огнезадерживающих клапанов в целом по зданию, разблокировка дверей оборудованных СКУД на путях эвакуации, включение системы оповещения и управления эвакуацией, включение противодымной вентиляции (при наличии) по зонам (в т.ч. открытие клапанов противодымной вентиляции);

- сигнализация состояния работы противопожарных клапанов и вентиляционных установок при пожаре;

- предотвращение и ограничение развитие пожара, а также защита материальных ценностей и обеспечение безопасности людей;

- обеспечение моментального реагирования с предоставлением точной информации о характере события;

- наличие БКИ со свето-звуковой индикацией состояния зон АУГПТ на посту охраны (пожарном посту) в соответствии с п.5.3, 5.12, 5.13 СП 484.1311500.2020

- соблюдение требований п.5.8, 6.6 СП6.13130.2021;

- наличие задания для смежного раздела и/или требования в ПЗ о необходимости автоматической системы вентиляции по удалению отработанных газов (или передвижных вентиляционных установок и стыковочных узлов, которые должны входить в состав этого тома) после тушения пожара, а также клапана компенсации давления (устанавливаемого со стороны улицы) по расчетным данным в соответствии с п.7.13 СП 7.13130.2013, п.9.14 СП 485.1311500.2020;

- наличие 100% запаса ГОТВ (отдельный запасной модуль) в соответствии п.9.6 СП 485.1311500.2020;

- выдачу сигналов при срабатывании средств системы, выдачу сигналов на выносные устройства (пожарные оповещетели) световой и звуковой индикации системы;

- вывод сигналов «Пожар» и других сообщений систем пожаротушения в ТП, НРП, ДГУ, блок-контейнеров и других зданий, строений и сооружений автодороги на пожарный пост (посты, в диспетчерскую);

- ведение протокола событий;

- для удаления ГОТВ после тушения пожара, должна быть предусмотрена автоматическая система вентиляции по удалению отработанных газов (или передвижные вентиляционные установки и стыковочные узлы) и клапан компенсации давления (устанавливаемый со стороны улицы);

- длину рукава установки для удаления ГОТВ после тушения пожара (в случае использования передвижных вентиляционных установок) рассчитывать, исходя из расстояния до открытого проёма вне здания;

- состав и характеристики системы должны обеспечивать функционал по интеграции (программное обеспечение, интерфейсы, протоколы) со сторонним программным обеспечением в части управления, хранения данных и контрольно-диагностических данных (в т.ч. в соответствии с требованиями контрольно-диагностической системы);

- состав основного комплекта документов должен содержать ведомость с рекомендуемым комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей выполненную в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019;

- в состав рабочей документации должна входить программа и методика испытаний выполненная в соответствии с ГОСТ 19.301-79.

Охранно-тревожная сигнализация (ОТС)

Охранно-тревожная сигнализация - это перечень приборов и устройств, обеспечивающих обнаружение нелегитимных действий по отношению к охраняемому объекту с выдачей и передачей в заданном виде тревожных сообщений (сигналов). Состоит из охранных извещателей, звуковых оповещателей, блоков контроля и индикации и приборов управления.

Основные функции и возможности:

- обнаружение признаков появления нарушителя на охраняемом объекте и подача извещения о тревоге для принятия оперативных мер по реагированию;

- оповещение о проникновении или попытке проникновения на охраняемый объект, с фиксацией факта, места и времени нарушения рубежа охраны;

- вызов группы немедленного реагирования по сигналу тревоги;

- электроснабжение технических средств сигнализации должно соответствовать (с подтверждением расчетом) п.6 РД 78.145-93;

- обеспечение двухрубежной системы охранной сигнализации зданий;

- использование только врезных и/или встраиваемых в электромагнитные (электромеханические) замки (защелки) или доводчики магнитоконтактных извещателей;

- электромагнитные (электромеханические) замки (защелки) и доводчики должны подбираться исходя технических характеристик и типа дверей;

- наличие тревожных кнопок в помещениях с денежным обращением, пункте продаж, в диспетчерской, посту охраны;

- наличие БКИ со свето-звуковой индикацией состояния зон и разделов охранно-тревожной сигнализации на посту охраны;

- наличие АРМ и ПО с мнемографикой на посту охраны с функцией постановки/снятия с охраны зон/разделов;контроль обстановки для предотвращения несанкционированного проникновения в охраняемые помещения объекта;

- обеспечение раздельной постановки и снятия с охраны отдельных помещений (зон, разделов), а также в целом периметра здания (зданий);

- вывод сигналов «Тревога» и других сообщений систем охранно-тревожной сигнализации в ТП, НРП, ДГУ, блок-контейнеров и других зданий, строений и сооружений автодороги на пост охраны (в диспетчерскую);

- при наличии у окон и дверей нескольких фрамуг и створок должны быть предусмотрены магнитоконтактные извещатели на каждую створку и фрамугу;

- выдача сигналов при срабатывании средств системы, выдача сигналов на выносные устройства (охранные оповещатели) световой и звуковой индикации системы;

- состав и характеристики системы должны обеспечивать функционал по интеграции (программное обеспечение, интерфейсы, протоколы) со сторонним программным обеспечением в части управления, хранения данных и контрольно-диагностических данных (в т.ч. в соответствии с требованиями контрольно-диагностической системы);

- защита оборудования наружной (уличной) установки должна быть не ниже стандартов IP66 и NEMA 4X;

- архитектура СКС для IP оборудования системы должно строиться на базе общей сети передачи данных объекта;

- программно-аппаратная часть системы должна строится на серверных
мощностях гиперконвергентной архитектуры;

- состав основного комплекта документов должен содержать ведомость с рекомендуемым комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей выполненную в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019;

- в состав рабочей документации должна входить программа и методика испытаний выполненная в соответствии с ГОСТ 19.301-79;

- ведение протокола событий.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом - это элемент системы безопасности, защищающий отдельные помещения или зоны от несанкционированного прохода или проезда. Состоит из считывателей, контроллеров доступа, замков, охранных извещателей, шлагбаумов.

Основные функции и возможности:ограничение доступа людей и въезда автотранспорта на контролируемую территорию;

- разграничение доступа для сотрудников и посетителей в определённые помещения и рабочие зоны, не предназначенные для общего пользования;

- контроль и регистрация с сохранением в архиве, времени входа и выхода людей на контролируемую территорию;

- использование только врезных и/или встраиваемых в электромагнитные (электромеханические) замки (защелки) или доводчики магнитоконтактных извещателей;

- электромагнитные (электромеханические) замки (защелки) и доводчики должны подбираться исходя технических характеристик и типа дверей;

- наличие кнопок аварийной разблокировки дверей СКУД в соответствии с п.5.2.1.7 ГОСТ Р 51241-2008;

- оснащение точками доступа помещений жизнеобеспечения здания, помещений с денежным обращением, охраны, диспетчерской, серверной, ИБП;

- создание, оперативное регулирование и учет базы данных сотрудников, их уровней доступа и режима работы;

- аудио и видео связь с въездными группами на территорию объекта и входными группами в здания с постом охраны и диспетчерской;

- контроль и управление временными ограничениями прохода людей и проезда автотранспорта через точки доступа как для постоянно зарегистрированных, так и для разового посещения;

- разблокировка дверей, оборудованных СКУД на путях эвакуации при пожаре;

- регистрация даты и времени въезда и выезда автотранспорта с фиксацией в памяти СКУД (АРМ);

- наличие на посту охраны (диспетчерской) АРМ и ПО с мнемографикой для оперативного управление точками доступа СКУД − блокировка и разблокирование, а также дистанционного управления исполнительными устройствами типа шлагбаум;

- состав и характеристики системы должны обеспечивать функционал по интеграции (программное обеспечение, интерфейсы, протоколы) со сторонним программным обеспечением в части управления, хранения данных и контрольно-диагностических данных (в т.ч. в соответствии с требованиями контрольно-диагностической системы);

- защита оборудования наружной (уличной) установки должна быть не ниже стандартов IP66 и NEMA 4X;

- архитектура СКС для IP оборудования системы должно строиться на базе общей сети передачи данных объекта;

- программно-аппаратная часть системы должна строится на серверных
мощностях гиперконвергентной архитектуры;

- состав основного комплекта документов должен содержать ведомость с рекомендуемым комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей выполненную в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019;в состав рабочей документации должна входить программа и методика испытаний выполненная в соответствии с ГОСТ 19.301-79.

Громкоговорящее оповещение (ГГО)

Громкоговорящее оповещение представляет собой один из видов проводной односторонней громкой связи для передачи аудио информации. Состоит из микрофонной консоли, усилителя сигнала, аудиопроигрывателя, громкоговорителей (акустических колонок).

ГГО должно быть предусмотрено на периметре всех зданий и сооружений объекта и в целом на ПВП для оповещения участников дорожного движения.

Основные функции и возможности:

- состав и характеристики системы должны обеспечивать функционал по интеграции (программное обеспечение, интерфейсы, протоколы) со сторонним программным обеспечением в части управления, хранения данных и контрольно-диагностических данных (в т.ч. в соответствии с требованиями контрольно-диагностической системы);

- архитектура СКС для IP оборудования системы должно строиться на базе общей сети передачи данных объекта;

- защита оборудования наружной (уличной) установки должна быть не ниже стандартов IP66 и NEMA 4X;

- состав основного комплекта документов должен содержать ведомость с рекомендуемым комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей выполненную в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019;

- в состав рабочей документации должна входить программа и методика испытаний выполненная в соответствии с ГОСТ 19.301-79.

Система диспетчерской (домофонной) связи (СДС)

Система диспетчерской (домофонной) связи - это вид оперативной связи (проводной или по радиоканалу), используемый для переговоров клиентов, посетителей и дежурного персонала на объекте, диспетчера или управляющего с руководителями работ на местах. Основное ее назначение - непрерывное оперативное руководство. Состоит из пульта диспетчера, переговорных устройств, коммутатора, линий связи.Оснащению СДС подлежат кабины кассиров на ПВП для связи с диспетчером и водителями легковых и грузовых транспортных средств в двух уровнях, входы, въезды/выезды на территорию и здания объекта (за исключением ЦПиО), помещение охраны, рабочие места диспетчеров и управляющего ПВП. При наличии колонок экстренного вызова на полосах, а также переговорной связи на АПП, они также должны быть в полной мере интегрироваться в СДС как составная часть. Основные функции и возможности:

- объединять функционал диспетчерской и телефонной связи;

- иметь возможность подключения к телефонной сети общего пользования;

- использовать открытые SIP протоколы;

- состав и характеристики системы должны обеспечивать функционал по интеграции (программное обеспечение, интерфейсы, протоколы) со сторонним программным обеспечением в части управления, хранения данных и контрольно-диагностических данных (в т.ч. в соответствии с требованиями контрольно-диагностической системы);

- защита оборудования наружной (уличной) установки должна быть не ниже стандартов IP66 и NEMA 4X;

- архитектура СКС для IP оборудования системы должно строиться на базе общей сети передачи данных объекта;

- программно-аппаратная часть системы должна строится на серверных
мощностях гиперконвергентной архитектуры;

- состав основного комплекта документов должен содержать ведомость с рекомендуемым комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей выполненную в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019;

- в состав рабочей документации должна входить программа и методика испытаний выполненная в соответствии с ГОСТ 19.301-79.

Требования к центральному пункту управления элементами ИТС

Центральный пункт управления (ЦПУ) элементами ИТС является зданием с размещаемыми в нем оборудованием и инженерными системами, административным, обслуживающим и дежурным персоналом, а также смежными и вспомогательными службами с их техническим обеспечением. ЦПУ предназначен для организации и обеспечения функционирования ИТС и смежных инженерных систем, координированной работы смежных подсистем в составе ИТС, обмена данными с внешними системами, координации и взаимодействия служб эксплуатации ИТС, смежных инженерных систем и систем транспортной безопасности.

Основные функциональные характеристики:

-	сбор и обобщение текущей информации, поступающей от компонентов системы и из смежных систем;

-	обработка и анализ входной информации;

-	оценка текущего состояния транспортного потока, покрытия автомобильной дороги, метеорологических условий, пропускной способности, уровня содержания и транспортно-эксплуатационного состояния и, в случаях отклонения от требуемого уровня и сбоях в работе системы, принятие решения о необходимости управляющего воздействия;

-	подготовка вариантов оперативных решений на основе предусмотренных сценариев управления;

-	обработка, анализ, хранение архивной информации и оценка эффективности реализованных решений по управлению;

-	ведение баз данных архивной информации;

-	информационный обмен с дорожными базами данных;

-	прогнозирование переменных показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, параметров транспортного потока и возникновение инцидентов;

-	обеспечение согласованной и координированной работы всех подсистем ИТС;

-	информационный обмен с Центрами управления подрядных организаций (ЦУПО) с компонентами системы и смежными системами через программно-аппаратные интерфейсы;

-	обеспечение работы оперативных дежурных Ситуационного центра Государственной компании, структурных подразделений Государственной компании и подрядных организаций, в том числе ведение электронных форм и журналов (перечень определяется по согласованию с Подрядчиком);

-	обеспечение проводной (основной) и беспроводной (дублирующей) телефонной связи с дежурными подрядных организаций и экстренных служб (МЧС, МВД, ГИБДД, Скорая помощь) при возникновении ДТП и других инцидентов, экстремальных и чрезвычайных ситуаций;

-	 обеспечение взаимодействия с операторами сотовой связи в целях формирования бесшовного покрытия сотовой связи на всем протяжении автомобильной дороги к моменту ввода в эксплуатацию.

-	диспетчерское управление;

-	ситуационное управление транспортными потоками;

-	защита информации от разрушений при сбоях.

В ходе создания проекта разработать требования (функциональные, технические) к центрам управления подрядных организаций в части обеспечения эффективной работы ИТС, сформулировать и учесть в ИТС требования информационного обмена с внешними системами, а также предусмотреть удаленные рабочие места для Ситуационного центра Государственной компании.

При разработке и проектировании ЦПУ проектируемого объекта (при подключении периферийного оборудования проектируемого объекта к существующему ЦПУ) необходимо обеспечить совместимость и единообразие используемого периферийного оборудования и аппаратно-программного комплекса ЦПУ по существующим (или аналогичным) введенным в эксплуатацию ЦПУ.

Предусмотреть мобильные АРМы Ситуационного центра Государственной компании «Автодор».

Предусмотреть АРМы по всем системам ИТС , требующим оперативного контроля и управления (при наличии такой необходимости).

Общие требования при создании системы взимания платы (СВП) барьерного типа и пунктов взимания платы (ПВП)

СВП барьерного типа должна обеспечивать:

-	прием всеми пользователями автодороги соответствующей платы за проезд или сбор необходимой информации о пользователях и/или их транспортных средствах в целях обеспечения взимания платы впоследствии;

-	автоматическую полноценную классификацию (разделение множества транспортных объектов на подмножества по их сходству или различию в соответствии с определенными правилами) транспортных средств

-	корректную тарификацию (в зависимости от класса транспортного средства к нему должен применяться соответствующий тариф) согласно утвержденным Государственной компанией правилам на основе произведенной классификации;

-	возможность применения льготных тарифов;

-	эффективное и безошибочное автоматизированное взимание соответствующей платы за проезд или сбор необходимой информации о пользователях и/или их транспортных средствах в целях обеспечения взимания платы впоследствии (если применимо);

-	автоматическое распознавание государственного регистрационного знака ТС и сохранение его изображения;

-	комплексный ситуационный контроль на пунктах взимания платы в режиме реального времени;

-	автоматизированный контроль работы полос взимания платы с выявлением поломок и отказов функционирования оборудования;

-	возможности оплаты наличными или безналичными способами (банковские карты, бесконтактные банковские карты, мобильные устройства и т.п.) с участием и без участия оператора-кассира на полосе взимания платы;

-	процедуры сбора, учёта, хранения и инкассирования денежных средств, согласно законодательству РФ;

-	автоматизированный контроль работы операторов полос;

-	процедуры регистрации случаев нарушений оплаты проезда;

-	автоматическое распознавание бортовых устройств электронных средство регистрации проезда (ЭСРП);

-	создание и ведение базы данных проездов с фиксацией параметров проезжающих транспортных средств;

-	автоматическую проверку транспортных средств по существующим информационным базам;

-	автоматическую обработку, формирование и передачу данных в смежные и внешние системы;

-	пропускную способность соответствующую пропускной способности основного хода дорожного полотна;

-	функционирование выделенных полос взимания платы для использования их в режиме безостановочного пропуска транспортных средств, а также в режиме использования различных технологий оплаты проезда, в т.ч. возможность оплаты наличными или безналичными способами (банковские карты, бесконтактные банковские карты, мобильные устройства и т.п.) без участия оператора-кассира на полосе взимания платы;

-	хранение транзакций проездов не менее трех лет в онлайн-доступе с архивацией на внешние носители данных старше трех лет (хранение фотоматериалов более трех лет не требуется);

-	хранение видеоматериалов с полос взимания платы до одного месяца;

-	хранение материалов обзорных камер пунктов взимания платы до трех месяцев;

В задачи СВП барьерного типа должно входить:

- сбор платы за проезд пользователей платного участка автомобильной дороги;

- обработка наличных и безналичных платежей и управление денежной наличностью с и без участия операторов-кассиров;

- управление и контроль за всеми операциями на полосах взимания платы ПВП;

- управление и контроль работы оборудования взимания платы ПВП;

- хранение данных о проезде транспортного средства по платному участку;

подготовка и передача данных для внешних систем в заранее согласованных объемах и форматах передачи.

Требования к архитектуре СВП барьерного типа

Общая архитектура СВП барьерного типа должна обеспечить управляемость системы в трех уровнях:

-	уровень управления участком;

-	уровень управления ПВП;

-	уровень управления полосы ПВП.

Уровень управления участком должен обеспечивать единое информационное пространство СВП и позволять применить централизованное управление. Кроме функций управления, связанных с СВП, на уровне управления участком должны быть предусмотрены функции по мониторингу, управлению, конфигурированию и администрированию инженерных и информационных систем.

На уровне управления участком должна собираться сводная информация о деятельности ПВП по взиманию платы за проезд, а также обрабатываться нештатные ситуации, не разрешенные на уровне управления ПВП, и происходить управление СВП на всем участке, а также взаимный автоматизированный обмен информацией о ситуации на участке со смежными участками.

Уровень управления ПВП должен осуществлять тактическое управление процессом взимания платы за проезд.

На уровне управления ПВП должны осуществляться:

-	управление и контроль над операциями взимания платы за проезд;

-	управление основными и резервными полосами;

-	управление информационными табло;

-	обработка наличных платежей, управление денежной наличностью и ее инкассация;

-	контроль, фиксация и управление разрешением нештатных ситуаций;

-	контроль работы оборудования;

-	подготовка статистических отчетов о работе ПВП;

-	ввод в систему утвержденных тарифов, приходящих в автоматическом режиме из уровня управления участком автодороги;

-	ведение кассового учета ПВП;

-	управление нештатными ситуациями;

-	хранение информации о транспортном потоке и поступающих денежных средствах.

На уровне управления ПВП должны быть предусмотрены рабочие места для обслуживающего персонала (количество персонала обосновать Проектом).

Уровень управления ПВП должен осуществлять тактическое управление процессом взимания платы. ПВП должен выполнять главную роль в проведении всех операций, относящихся к подсчету и инкассации денежной наличности, собранной в течение смены.

На уровне управления ПВП должны осуществляться:

-	управление и контроль над операциями взимания платы;

-	обработка платежей, управление денежной наличностью и ее инкассация;

-	контроль, фиксация и разрешение нештатных ситуаций;

-	контроль работы оборудования;

-	подготовка статистических отчетов о работе ПВП.

Уровень управления полосы СВП барьерного типа должен состоять из оборудования, устанавливаемого непосредственно на полосах проезда пунктов взимания платы.

Оборудование уровня полосы должно обеспечивать выполнение (при необходимости автономно от уровня ПВП) следующих функций:

-	управление исполнительным оборудованием на полосе;

-	управление проездом транспортных средств;

-	самодиагностика и контроль оборудования и отдельных программных модулей в случаях, когда это возможно;

-	ведение локальной базы данных;

-	регистрация нарушений на полосе;

-	определение регистрационных номеров транспортных средств;

-	классификация транспортных средств в соответствии с принятой моделью классификации;

-	расчет тарифа в соответствии с классом транспортного средства и пройденным расстоянием.

Полосы проезда транспортных средств должны быть оснащены следующими видами подсистем:

-	подсистемы классификации транспортных средств;

-	подсистемы оплаты проезда;

-	подсистемы ограничения проезда;

-	подсистемы информирования водителей;

-	подсистемы регистрации нарушений оплаты проезда пользователями;

-	подсистемы комплексного управления оборудованием полосы;

-	подсистемы фиксации правонарушений при проезде через ПВП.

На уровне полосы должны реализовываться следующие функции операционного управления процессом взимания платы за проезд:

-	управление полосой, открытие и закрытие проезда (для полос с ручным взиманием платы. Полосы с автоматическим режимом взимания платы будут управляться на уровне управления ПВП);

-	сбор платы за проезд по автомобильной дороге в соответствии с тарифным планом;

-	фиксация нештатных ситуаций.

Требования к способам и форме оплаты за проезд на ПВП барьерного типа

СВП барьерного типа должна обеспечивать пользователям возможность использования различных технологий оплаты проезда и регистрации транспортных средств на ПВП, которые предусматривают:

      - остановку транспортных средств перед шлагбаумом в целях идентификации и регистрации транспортного средства (получения выездного талона) на выездных ПВП и оплаты проезда на выездных ПВП, которая осуществляется пользователями наличными средствами или платежными (банковскими) картами (далее – Технология остановочного наличного сбора или ТОНС);

      - безостановочный проезд транспортных средств через ПВП с автоматическим открытием шлагбаума и оплатой проезда пользователями с применением ЭСРП (далее – Технология безостановочного электронного сбора или ТБЭС).

Полосы взимания платы ПВП должны позволять использовать любую из технологий оплаты проезда (ТОНС, ТБЭС). Полосы взимания платы должны быть оборудованы аппаратами приема платежей (если применимо), а также (если применимо) аппаратами размена монет. Исполнитель вправе применять иные технологии оплаты проезда, предварительно согласованные с Государственной компанией.

Аппараты приема платежей (если применимо) должны обеспечивать прием оплаты за проезд по платным участкам автодороги наличными (по согласованию с Подрядчиком) и безналичными способами оплаты. Для приема наличных денежных средств автомат должен быть оборудован системой приема банкнот и металлических монет, а также оборудован системой выдачи сдачи как купюрами, так и монетами. Выбор формата монето- и купюроприемников должен быть обоснован и согласован с подрядчиком. Купюроприемник должен быть сертифицирован согласно установленным ЦБ РФ нормам.

Допускается проектирование аппаратов приема безналичных платежей в кабины взимания платы, обеспечения приема оплаты за проезд по платным участкам автодороги безналичными способами оплаты (банковские карты, бесконтактные банковские карты, мобильные устройства и т.п.).

Требования к конфигурации ПВП барьерного типа и его техническим характеристикам

В ПВП должны включаться здания, сооружения, специальное оборудование для сбора платы за проезд и контроля движения, системы видеонаблюдения, безопасности и жизнеобеспечения, в том числе (если применимо, на конкретных ПВП):

-	административное здание;

-	12 полос оплаты, 4 из которых с реверсивным движением *;

-	помещение для взаимодействия с пользователями и продаже электронных средств регистрации проезда;

-	въездные и выездные площадки с полосами движения и соответствующей разметкой;

-	площадка для стоянки транспортных средств (согласовать с Подрядчиком);

-	полосы для движения негабаритных транспортных средств (по одной в каждом направлении);

-	островки безопасности для размещения оборудования для автоматического взимания платы за проезд, системы классификации транспортных средств и контроля движения;

-	датчики количества осей, высоты транспортного средства;

-	система управления ПВП, включая структурированную кабельную систему, систему телефонии для внутренней связи и выхода на городскую телефонную сеть, систему диспетчерской связи, систему ограничения доступа в служебные помещения, систему видеонаблюдения;

-	система жизнеобеспечения, включая систему кондиционирования, вентиляции и отопления, систему поддержания микроклимата, систему водоснабжения, систему электроснабжения и освещения, противопожарную системы и др.;

-	защитная крыша (навес) над полосами проезда ПВП со служебным проходом для обеспечения безопасного передвижения персонала (предусмотреть над полосами оплаты наземную пешеходную галерею) *.

Следующие технические характеристики ПВП должны быть учтены и обоснованы:

-	ширина и длина островков безопасности;

-	ширина полосы взимания платы в месте проезда транспорта между островками безопасности, в т.ч. и для пропуска негабаритного транспорта в каждом направлении движения;

* уточнить проектом

-	расчетная допустимая скорость движения транспортного средства на въезде на ПВП и выезде с него;

-	конфигурация системы островка безопасности;

-	отопление, вентиляция, обеспечение энергоснабжением, средствами пожаротушения, сигнализации (обосновать Проектом или согласовать с Подрядчиком).

Габарит навеса следует принимать в соответствии с действующими нормами с учетом размеров кабин сбора платы за проезд.

Если иное количество полос взимания платы не будет согласовано с Государственной компанией или не будет установлено законодательством, СВП должна обеспечивать:

- постоянное функционирование не менее 2 (двух) выделенных полос взимания платы, работающих на основе ТБЭС на ПВП, расположенных по основному ходу автомобильной дороги, в каждом направлении автомобильной дороги, на котором взимается плата за проезд;

- постоянное функционирование не менее 1 (одной) выделенной полосы взимания платы, работающей на основе ТБЭС на ПВП, расположенных не на основном ходу автомобильной дороги;

- постоянное функционирование по 1 (одной) выделенной полосе взимания платы на ПВП, предназначенного для пропуска крупногабаритных транспортных средств в каждом направлении.

На подъезде к платному участку и ПВП должны быть размещены знаки индивидуального проектирования с тарифами и альтернативным маршрутом, а также другой информацией в соответствии с законодальством Российской Федерации.

Общие требования при создании системы взимания платы типа «Свободный поток» (СВП СП)

Система взимания платы типа «Свободный поток» - это система взимания платы, при которой транспортное средство беспрепятственно проезжает по платной дороге, а оплата осуществляется в автоматическом режиме. Данная система не требует реализации барьерной системы взимания платы, пунктов пропуска и других специальных препятствий для въезда транспортных средств на платный участок и выезда с него. При использовании системы «Свободный поток» идентификация транспортного средства производится автоматически с помощью электронных устройств (антенн телеоплаты, систем фото и видеофиксации, распознавания государственного регистрационного знака транспортного средства, классификации и т.д.).

СВП СП должна обеспечивать:

-	автоматизированное	взимание платы за проезд с всех пользователей автодороги или сбор необходимой информации о пользователях и/или их транспортных средствах в целях обеспечения взимания платы впоследствии;

-	непрерывное функционирование круглогодично, круглосуточно, в режиме 24х7х365/366 в течение всего срока эксплуатации СВП СП;

-	поддержание заданных параметров надежности при проведении плановых работ технического обслуживания и компенсации аварийных ситуаций  путем дублирования основных аппаратных средств РВП;

-	автоматическую классификацию транспортных средств;

-	корректную тарификацию (в зависимости от класса транспортного средства к нему должен применяться соответствующий тариф) согласно утвержденным Государственной компанией правилам на основе произведенной классификации;

-	возможность применения  гибкой тарификации пользователей;

-	автоматическое распознавание ГРНЗ ТС;

-	контроль в режиме реального времени состояния технологического оборудования, установленного на дороге, профилактическое и ремонтное обслуживание оборудования;

-	автоматическую идентификацию электронных средств регистрации проезда (ЭСРП) – транспондеров всех эмитентов входящих в межоператорское соглашение. Под транспондером понимается бортовое устройство, устанавливаемое в транспортном средстве и предназначенное для регистрации проезда по платной автомобильной дорогое посредством технологии DSRC (Dedicated short-range communications, выделенная связь ближнего действия) в информационной системе, используемой оператором в процессе взимания платы за проезд. Транспондер является типом электронного средства регистрации проезда;

-	создание и ведение базы данных проездов с фиксацией параметров проезжающих транспортных средств;

-	автоматическую обработку, формирование и передачу данных в смежные и внешние системы;

- локальное резервирование собираемых данных (в т.ч. транзакций) путем ведения локальной базы данных;

-	выявление и фиксацию нарушений процедуры оплаты проезда;

-	передачу информации о выявленных нарушениях оплаты проезда для взимания штрафа в информационные системы уполномоченных органов;

-	организацию системы мобильного контроля;

-	организация автомобильного мобильного контроля.

В задачи СВП СП входит:

- автоматизированный сбор платы за проезд пользователей платного участка автомобильной дороги;

- обработка и управление платежами;

- управление и контроль за всеми операциями процесса взимания платы за проезд;

- управление и контроль за операциями процесса технического обслуживания системы взимания платы за проезд и сопутствующих инженерных систем;

- автоматизированное управление и контроль работы оборудования системы взимания платы;

- формирование и хранение данных о проезде транспортного средства по платному участку;

- формирование и хранение данных о выявленных нарушениях проезда транспортного средства по платному участку;

- подготовка и передача данных для внешних систем в заранее согласованных объемах и форматах передачи.

На уровне управления СВП СП осуществляется:

- управление и контроль над операциями взимания платы за проезд;

- контроль, фиксация и управление событиями на рубежах взимания платы (РВП)

- технический контроль работы оборудования;

- подготовка статистических, финансовых, технических и других отчетов о работе СВП СП;

- автоматизированная диагностика и контроль оборудования и отдельных программных модулей в случаях, когда это возможно;

- удаленное управление состоянием и настройками технологического оборудования СВП СП;

- управление подсистемы контроля нарушений оплаты проезда пользователями;

На уровне управления СВП СП должны быть предусмотрены рабочие места для обслуживающего персонала (количество и функции персонала обосновать проектом).

Требования к архитектуре СВП СП

Архитектура СВП СП должна обеспечивать единое информационное пространство СВП СП и позволять применять централизованное управление системой на базе ЦПУ ЦКАД . Кроме функций управления, связанных с СВП СП, должны быть предусмотрены функции по мониторингу, управлению, конфигурированию и администрированию инженерных и информационных систем. Должно быть предусмотрено подключение к ПО СВП ЦПУ ЦКАД, аппаратное и программное дооснощение центрального оборудования ЦПУ ЦКАД (по согласованию с Подрядчиком).

Требования к структуре СВП СП

Технологическое оборудование СВП СП (ТО СВП СП), которое включает аппаратное-программное обеспечение, размещается на рамных конструкциях над полосами дороги и в блок-контейнерах рядом с рамными конструкциями (точки установки рамных конструкций на платных участках определяются и согласовываются с Подрядчиком на этапе проектирования). Проектируемые рамные конструкции должны соответсвовать требованиям вибрационной устойчивости ТО СВП СП. ТО СВП СП в автоматическом режиме осуществляет сбор данных и характеристик проезжающих под РВП ТС в режиме «Свободный поток», взаимодействие с ЭСРП пользователей дороги, временное хранение данных и передачу собранных данных на центральный уровень СВП СП (ЦУ СВП СП), взаимодействие с ЦУ СВП СП в части предоставления данных для мониторинга ТО СВП СП, обновления справочной информации, режимов работы и версий программного обеспечения ТО СВП СП.

Система должна обеспечивать возможность интеграции с автоматизированными информационными системами Государственной компании «Автодор».

Требования к функциям технологического оборудования СВП СП (ТО СВП СП)

ТО СВП СП является аппаратно-программным комплексом, располагаемом на РВП, и обеспечивающим контроль проезда по участку платной дороги с целью взимания оплаты с ТС. ТО СВП СП должно размещаться на одной П-образной опоре. Оборудование ТО СВП СП должно быть размещено таким образом, чтобы осуществлять идентификацию и детекцию ТС на каждой из полос движения одного направления, включая обочины. ТО СВП СП должно обеспечивать резервирование функциональных элементов системы, участвующих в сборе данных о ТС.

ТО СВП СП должно функционировать в автоматическом режиме и обеспечить стабильное качество работ независимо от состава и плотности дорожного трафика, числа полос движения, времени суток и погодных условий.  ТО СВП СП должна корректно идентифицировать ТС при совершении маневров в зоне РВП.

ТО СВП СП должно выполнять следующие основные функции:

-	Осуществление детекции ТС и выполнять сбор данных о ТС;

-	Осуществление детекции и распознавания переднего и заднего ГРНЗ различных стран, включая двустрочные ГРНЗ и сохранение его изображения. Также должна быть обеспечена возможность дополнения новых форматов ГРНЗ в систему;

-	Осуществление детекции, считывания и записи данных в ЭСРП ТС;

-	Определение габаритных размеров, количества осей ТС, и его класса в соответствии с Порядком классификации транспортных средств по категориям в зависимости от габаритной высоты и количества осей для взимания платы за проезд транспортных средств по платным участкам автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 1.01.2017, с учетом изменений от 01.09.2019 (с учётом актуальной редакции на момент создания Объекта);

-	Формирование транзакционной фотографии ТС, позволяющей производить классификацию ТС в ручном режиме;

-	Формирование видеозаписи проезда ТС, позволяющей производить ручной разобор проездов ТС;

-	Осуществление автоматического распознавания марки и модели ТС;

-	Формирование транзакции о проезде ТС по полосе на основании зафиксированных данных о проезде ТС. Каждая транзакция должна иметь уникальный номер и должна содержать данные (или ссылки на них), позволяющие однозначно идентифицировать оборудование, участвовавшее в формировании данных транзакции, и место выявления факта проезда ТС. Состав данных, формируемых комплексом ТО СВП СП при выявленном проезде ТС, должен позволять выполнять однозначную идентификацию и классификацию ТС, движущихся по платному участку дороги. В случае, если выявленное ТС оборудовано бортовым устройством, зарегистрированным в ЦУ СВП СП, формируемые данные ТО СВП СП должны содержать информацию с бортового устройства;

-	Хранение сформированных транзакций проезда ТС в локальных базах комплексов ТО СВП СП в течении заданного интервала времени (не менее 30 дней, по согласованию с Подрядчиком);

-	Передачу сформированных транзакций проезда ТС в ЦУ СВП СП, а также смежные и внешние системы (при необходимости);

-	Выявление нарушений проезда ТС: выезда ТС задним ходом (в обратном направлении), проезда в запрещенной зоне (по обочине и т.д.), остановки ТС в зоне РВП, отсутствие переднего и(или) заднего ГРНЗ, отсутствия ЭСРП, ошибки чтения и записи данных  ЭСРП, детекцию (регистрацию) ложных срабатываний (нахождение в зоне РВП людей и животных) и другие;

-	Выявление и фиксацию нарушений процедуры оплаты проезда;

-	Мониторинг технического состояния оборудования с передачей в ЦУ СВП СП данных о событиях, сбоях, ошибках в работе ТО СВП СП и т.п.;

-	Обеспечение автономности работы при отключениях или сбоях штатного электропитани;

-	Возможность подключения внешних источников электропитания для функционирования ТО СВП СП при отсутствии штатного электропитания;

-	Самодиагностика показателей работоспособности компонентов ТО СВП СП, элементов сети передачи данных, электропитания, и своевременное уведомление об их отклонениях;

-	Логирование (журналирование) всех событий ТО СВП СП;

-	Иметь защиту от вандализма и несанкционированного доступа, а также от воздействия окружающей среды.

Система взимания платы «Свободный поток» должна обеспечивать следующие показатели производительности:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Точность идентификации ТС | ≥99,95% |
| Точность чтения/записи ЭСРП | ≥99,98% |
| Точность автоматической классификации ТС | ≥95%* |
| Точность автоматического распознавания номерных знаков, не требующих дополнительной проверки оператором | ≥95% |
| Точность корреляции данных | ≥99,9% |
| Точность распознавания марки и модели ТС | ≥95% |

* - ≥98% после осуществления ручного разбора.

Показатели производительности могут быть изменены на стадиях обоснования проектом и согласования с Подрядчиком.

Дислокация РВП

Места размещения РВП должны быть предусмотрены таким образом, чтобы они могли детектировать и идентифицировать все транспортные средства, которые совершают проезд по участку автомобильной  дороги с учетом применяемого на дороге типа системы взимания платы.

Под участком понимается сегмент автомобильной дороги, ограниченный транспортными развязками, съездом, въездом, разворотом (СВП открытого типа).

Оборудование СВП СП  на сегменте автомобильной дороги должно  охватывать все полосы движения, включая  аварийно-остановочные полосы для исключения возможности проезда по платному участку без идентификации ТС. Для поддержания заданных параметров надежности при проведения плановых работ технического обслуживания и компенсации аварийных ситуаций должны быть предусмотрены резервные комплекты РВП (по согласованию с Подрядчиком). Дислокация и количество РВП должно быть обосновано проектом и согласовано с Подрядчиком.

Состав СВП СП на центральном пункте управления (ЦПУ)

Информация о ТС осуществляющих проезд по каждому сегменту автомобильной дороги по резервируемым каналам оптоволоконной связи должна передаваться в ЦПУ.

ЦПУ должен включать в себя рабочие места подсистем ЦУ, которые требуют непосредственного нахождения персонала в непосредственной близости от платной дороги. Расположение рабочих мест подсистем ЦУ, которые могут осуществляться удаленно должны обосновываться проектом и согласовываться с Подрядчиком.

ЦУ СВП СП должно включать подсистемы , необходимые для организации деятельности СВП СП на автомобильной дороге (состав подсистем может быть уточнен по требованию Подрядчика или на стадии разработки технических решений по согласованию с Подрядчиком).

Система взимания платы должна быть подключена к единой системе взимания платы Государственной компании «Автодор» (Уровень коммерческого управления, предназначенный для определения и реализации тарифной политики оператора/эмитента платной дороги, контроля ее исполнения, управления взаимоотношениями с клиентами и формирования необходимой аналитической отчетности).

Расположение ЦПУ должно быть обосновано проектом и согласовано с Подрядчиком.

Вспомогательный пункт управления (ВПУ)

На каждом участке строится здание ВПУ, в котором размещаются технические службы обеспечения деятельности ИТС, служба аварийных комиссаров, и другие службы обеспечения деятельности СВП СП, АСУДД, ТБ  и других элементов ИТС и смежных инженерных систем. Количество, расположение и функционал ВПУ должны быть обоснованы проектом и согласованы с Подрядчиком.

Допускается совмещение ВПУ с ЦПУ по согласованию с Подрядчиком.

Требования к конфигурации зданий и сооружений СВП СП и его техническим характеристикам

Необходимо предусмотреть здания, строения и сооружения, техническое оборудование для обеспечения организации сбора платы за проезд, системы видеонаблюдения, безопасности и жизнеобеспечения, в том числе:

-	административное здание – центральный пункт управления  (ЦПУ ИТС);

-	административное здание – вспомогательные пункты управления (ВПУ ИТС);

-	помещение для взаимодействия с пользователями, продажи и пополнения ЭСРП, либо организация пунктов взаимодействия с пользователями, продажи и пополнения ЭСРП на базе инфраструктуры площадок отдыха или МФЗ;

-	въездные и выездные площадки с полосами движения и соответствующей разметкой;

-	площадка для стоянки транспортных средств (согласовать с Подрядчиком);

-	П-образные рамные опоры для размещения и обслуживания ТО СВП СП;

-	система жизнеобеспечения, включая систему кондиционирования, вентиляции и отопления, систему поддержания микроклимата, систему водоснабжения, систему электроснабжения и освещения, противопожарные системы, системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом и др.;

-	система отопления, вентиляции, обеспечения энергоснабжением, средствами пожаротушения, сигнализации и оповещения.

Состав, дислокацию и функционал зданий и сооружений СВП СП необходимо обосновать Проектом или согласовать с Подрядчиком.

Способы и формы оплата проезда

СВП СП должна обеспечивать Пользователям возможность использования различных технологий оплаты проезда и регистрации транспортных средств для оплаты проезда по платной дороге, в том числе посредством информационно-телекомуникационной сети Интернет. Системой должна поддерживаться возможность предоплаты ЛС ЭСРП и постоплаты проезда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предлагаемые способы и формы оплаты проезда СВП СП необходимо обосновать Проектом и согласовать с Подрядчиком.

Требования к СВП СП как к информационной системе

Для интеграции в части программного и аппаратного взаимодействия с информационными системами взимания платы, используемыми на других платных участках автомобильных дорог Государственной компании и иными информационным системами (подсистемами) Государственной компании, при разработке системы взимания платы необходимо учесть требования и условия следующих документов (данный перечень может уточняться и дополняться по согласованию с Государственной компанией):

-         ГОСТ Р ИСО 17573-2014 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ ДЛЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

-	Стандарт ISO 14906:2011 Electronic fee collection – Application interface definition for dedicated short-range communication (Электронный сбор платежей. Определение прикладного интерфейса для коммуникаций в выделенном коротковолновом диапазоне);

-	Стандарт EN ISO 17264:2009 Intelligent transport systems – Automatic vehicle and equipment identification – Interfaces (Интеллектуальные транспортные системы. Автоматическая идентификация транспортного средства и его оборудования. Интерфейсы);

-	Стандарт EN 15509:2007 Road Traffic and Transport Telematics – Electronic Fee Collection – Interoperability application profile for DSRC (Телематика дорожного транспорта и дорожного движения. Электронный сбор оплаты. Прикладной профиль совместимости для DSRC);

-	Стандарт EN 12253:2004 Road Transport and Traffic Telematics – Dedicated Short-Range Communication – Physical layer using microwave at 5.8 GHz (Телематика дорожного транспорта и дорожного движения – DSRC - Физический уровень использования частоты 5,8 ГГц);

-	Стандарт EN 12795:2003 Road Transport and Traffic Telematics – Dedicated Short-Range Communication – Medium access and logical link control (Телематика дорожного транспорта и дорожного движения – DSRC - Уровень канала передачи данных);

Стандарт EN 12834:2003 Road Transport and Traffic Telematics – Dedicated Short-Range Communication – Application Layer (Телематика дорожного транспорта и дорожного движения – DSRC - Уровень приложения);

-	Стандарт EN 13372:2004 Road Transport and Traffic Telematics – Dedicated Short-Range Communication. Profiles for RTTT applications (Телематика дорожного транспорта и дорожного движения – DSRC. Профили телематики дорожного транспорта и дорожного движения);

-	Документ CARDME-4 Concerted Action for Research on Demand Management in Europe (Архитектура обеспечения совместимости и взаимодействия систем взимания платы).

СВП барьерного типа должна обладать следующим функционалом (конкретные названия и назначение функций должны быть согласованы с Государственной компанией):

-	применение тарифной политики, в т.ч. ввод тарифов, скидок, контроль правильности применения тарифов;

-	управление персоналом ПВП, в т.ч. административный контроль инженерный персонала ПВП, сбор и контроль отчетов о смене;

-	контроль работы оборудования, в т.ч. оборудования полосы и взаимодействие с сервисными службами;

-	обработка нештатных ситуаций, в т.ч. регистрация нештатных ситуаций;

-	автоматизированный поиск аномалий (некорректная классификация, отсутствие части данных в транзакции, проезд в запрещенной зоне, отсутствие распознанного переднего и (или) заднего ГРНЗ, некорректный класс ТС, ошибки чтения/записи ЭСРП, и т.п.) для их дальнейшей обработки;

-	контроль и подтверждение аномальных транзакций с возможностью их корректировки;

-	автоматизированный контроль выявленных нарушений оплаты проезда и формирование данных для передачи информации о выявленных нарушениях проезда для взимания штрафа в информационные системы уполномоченных органов;

-	управление списками ЭСРП (и других параметров) пользователей;

-	ведение «черного списка» транспортных средств, проезд которых недопустим с указанием причин запрета;

-	подготовка отчетностей, в т.ч. сводный отчет по полосе, сводный отчет по ПВП, сводный отчет по участку;

-	формирование отчетных документов произвольных форм на основании накапливаемых данных;

-	проведение внутренних учетных процедур.

СВП барьерного типа должна позволять выполнять следующие операции:

-	управление платежами, в т.ч. прием и выдача денежных средств, выдача средств в службе инкассации;

-	ведение кассового учета, в т.ч. получение наличных средств, ведение кассовой книги;

-	контроль резерва сдачи;

-	проведение процедур инкассации (внутренней и внешней);

-	подготовка финансовой документации согласно утвержденным формам.

Необходимо реализовать подключение СВП (барьерного типа или типа «Свободный поток») к существующему ЦУ СВП - Единой системе взимания платы Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (уровень коммерческого управления, предназначенный для определения и реализации тарифной политики оператора/эмитента платной дороги, контроля ее исполнения, управления взаимоотношениями с клиентами и формирования необходимой аналитической отчетности). Реализация функционала, существляемого ЦУ СВП не предполагается в рамках реализации проекта.

Для осуществления проезда через пункты/рубежи взимания платы с применением ЭСРП необходимо  предусмотреть возможность проезда и оплаты с использованием ЭСРП, выпущенного любым эмитентом, присоединненым к информационной системе межоператорского взаимодействия (ИСМВ Государственной компании «Автодор»).

Для осуществления взаиморасчетов между субъектами процесса сбора платы за проезд по платным автомобильным дорогам Российской Федерации при проездах через пункты оплаты с применением ЭСРП необходимо предусмотреть присоединение к системе межоператорского взаимодействия ЭСРП интероперабельности, т.е. должна быть обеспечена возможность проезда с использованием ЭСРП, выпущенного любым эмитентом-участником данного соглашения).

Осуществлять порядок интеграции и информационного взаимодействия с информационной системой межоператорского взаимодействия в соответствии с положениями и требованиями Подрядчика.

Требования по диагностированию системы

Подсистемы должны иметь возможность удаленного централизованного мониторинга основных показателей своих программных и аппаратных составляющих со степенью детальности, достаточной для диагностирования и принятия обоснованных решений по восстановлению уровня сервиса.

Оборудование системы передачи данных должно поддерживать удаленный мониторинг каналов связи и параметров, влияющих на уровень сервиса.

Подсистемы должны поддерживать ведение системных журналов в формате, пригодном для обработки агентами мониторинга. В частности, они должны иметь формализованную регулярную структуру, каждая запись должна располагаться на отдельной строке, иметь отметку времени.

Подсистемы должны поддерживать следующие типы системных журналов: журнал безопасности, журнал оповещений и сбоев.

Подсистемы должны иметь возможность немедленного информирования обслуживающего персонала различными способами в случае возникновения аварийных ситуаций.

Перспективы развития, модернизации системы

Технические решения, принимаемые при разработке системы, должны отвечать принципу развития (открытости), исходя из перспективы увеличения количества объектов автоматизации.

Система должна быть масштабируемой и иметь возможность поддержки возникающих требований, а также обеспечить возможность ее последующего расширения и улучшения.

При проектировании системы должны использоваться решения, позволяющие за счет наращивания вычислительной мощности входящих в состав управляющего вычислительного комплекса средств, перехода на использование сетевого оборудования с большей пропускной способностью, увеличения числа каналов связи и других подобных мер обеспечить дальнейшее развитие системы без ее кардинальной переработки.

Перспективы модернизации системы связаны с возможным расширением функций или задач системы, увеличения интенсивности движения платной дороги, а также с переходом на новое поколение технического и программного обеспечения.

Требования к элементам Системы весогабаритного контроля

Режим работы автоматического пункта весогабаритного контролля (АПВГК) – круглосуточно (24 часа в сутки), круглогодично (365/366 суток в году).

В проекте должно быть приведено описание выбора места АПВГК с учетом критериев, приведенных в разделе «Общие требования ИТС», а также обозначено конкретное месторасположение комплексов (пикетаж, направление движения), характеристики участков и вывод об их соответствии нормативным требованиям.

Места дислокации АПВГК должны исключать наличие помех прямолинейному и равномерному движению автотранспорта и учитывать требования по уклонам, ровности, расстоянию до объектов, радиусу кривизны в плане и пр., определенные Порядком осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденным приказом Минтранса России от 31.08.2020 № 348.

Проектирование необходимо осуществлять, в том числе с учетом положений предварительного национального стандарта 1.2.418-1.251.21 «Дороги автомобильные общего пользования. Пункты весового и габаритного контроля автоматические. Требования к проектированию».

В проекте необходимо отразить сведения о привязке мест размещения АПВГК к конкретным перспективным площадкам отдыха, располагаемым по ходу движения транспортного средства (после проезда АПВГК и входящего в его состав табло переменной информации).

Функции АПВГК должны соответствовать функциям, определенным Порядком осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденным приказом Минтранса России от 31.08.2020 № 348, и приведены в проекте.

Проектом должно быть предусмотрено описание элементов АПВГК,
с использованием которых обеспечивается выполнение вышеуказанных функций.

Элементный состав АПВГК должен соответствовать Порядку осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденному приказом Минтранса России от 31.08.2020 № 348.

В проекте должно быть приведено описание и назначение каждого элемента АПВГК, технические характеристики, технология монтажа и пуско-наладки, схема функционального взаимодействия элементов, план размещения оборудования.

Технические средства организации дорожного движения в зоне АПВГК (дорожные знаки, включая информационные щиты, знаки индивидуального проектирования, барьерное ограждение, направляющие устройства, дорожная разметка, пр.) должны быть определены в соответствии с Порядком осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденным приказом Минтранса России от 31.08.2020 № 348, постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 710 «Об утверждении Правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в зоне автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств», Правилами дорожного движения, ГОСТ Р 52289-2019, предварительным национальным стандартом 1.2.418-1.251.21 «Дороги автомобильные общего пользования. Пункты весового и габаритного контроля автоматические. Требования к проектированию».

Перечень мер по организации дорожного движения в зоне АПВГК должен быть направлен на исключение объезда водителями транспортного средства измерительного оборудования, с учетом обеспечения безопасности движения.

В проекте необходимо привести описание основных реализованных на автодорогах Российской Федерации технических решений АПВГК (различного производства) со сравнением их технических характеристик, метрологических и иных параметров.

Рассмотрению подлежит только измерительное оборудование, которое сертифицировано в качестве средства измерения, внесено в Государственный реестр средств измерений, имеет Свидетельство об утверждении типа средства измерения, выданное органом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

При этом метрологические характеристики, указанные в Описании типа средства измерения (являющемся неотъемлемой частью Свидетельства об утверждении типа средства измерения), должны соответствовать характеристикам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

Метрологическое обеспечение АПВГК должно соответствовать положениям Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и стандартам в области метрологии, в том числе по итогам монтажа АПВГК должно быть выдано свидетельство о метрологической поверке, проведенной органами государственной метрологической службы. В комплекте документации, поставляемой в составе АПВГК, должна быть методика поверки.

Проектом необходимо определить решения по устройству в составе АПВГК табло переменной информации, в том числе:

- привести обоснование количества и способах размещения табло переменной информации в зависимости от количества полос движения, контролируемых АПВГК, а также сведения о конкретном формате отображения на табло переменной информации данных о превышении допустимых параметров ТС, схему отображения информации;

- рассчитать расстояние от весоизмерительного оборудования АПВГК (с учетом разрешенной скорости движения транспортных средств и времени обработки данных с момента измерения и отражения на табло).

На табло должна отображаться информация с возможностью конкретизации типа превышения (габариты: высота, длина, ширина, весовые параметры: масса, нагрузка на ось/оси). Необходимо определить требования к установке табло согласно положениям стандартов, включая требования к его видимости, к отображению символов на табло, к способу подключения табло к АПВГК.

В проекте устройства АПВГК необходимо предусмотреть проведение исполнителем работ настройки сети и программного обеспечения, осуществление контроля точности измерения на АПВГК параметров ТС и, при необходимости, калибровку оборудования.

При разработке проекта устройства АПВГК необходимо разработать мероприятия по подключению к электросетям, прокладке линий электропитания, заземления, маркировке кабельных жил и кабеля, разработке схемы разводки и коммутации оборудования, определить параметры питания от сети переменного тока, предельные отклонения частоты, напряжения и содержание гармоник питающей сети.

На АПВГК должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие сохранность оборудования (антивандальные меры), а также информации при сбоях в электропитании, при отказах (пропадании) связи, а также возможность восстановления утерянной информации, включая восстановление баз данных. Сохранность информации при авариях, отказах технических средств (включая потерю питания) должна обеспечиваться за счет резервных технических средств и организации резервного копирования информации.

В частности, вычислительное оборудование АПВГК (контроллеры, серверы с базами данных, охранная сигнализация и приемо-передающее оборудование) должно быть подключено к источникам бесперебойного питания, обеспечивающим функционирование оборудования в случае отключения основного источника питания.

Необходимо предусмотреть мероприятия по достаточному освещению мест размещения АПВГК с формированием требований к высоте, обработке опор освещения, устройству фундамента, прокладке кабельных линий от шкафов АПВГК к опорам освещения.

При разработке проекта устройства АПВГК необходимо определить требования по устойчивости к внешним воздействующим атмосферным факторам, включая вариант исполнения корпуса для комплексов фото-видеофиксации и обзорных видеокамер (влагозащищенность, степень защиты), вариант исполнения антивандального шкафа (климатическое исполнение, относительная влажность), детекторов определения весовых параметров и индуктивных детекторов (контуров) (относительная влажность), диапазон рабочих температур окружающего воздуха, атмосферное давление.

Проектом необходимо определить технические решения по устройству в составе АПВГК металлических рамных конструкций для размещения навесного оборудования, включая требования к параметрам опор, требования по их установке.

Металлические конструкции оборудования должны иметь оцинкованную поверхность, кабельные коробки должны быть влаго и пылезащитные.

Проектом должны быть предусмотрены требования к элементам фото- и видеоконтроля в части возможности качественного распознавания ГРНЗ ТС, наличию средств инфракрасной подсветки для освещения ТС в темное время суток, к формату трансляции видеопотока.

Камеры распознавания ГРНЗ ТС должны обеспечивать читаемость ГРНЗ ТС и наличие фронтальных снимков ТС. Обзорные камеры должны обеспечивать читаемость изображения общего вида ТС (вид сбоку) в момент проезда ТС через весоизмерительные датчики, на изображении должны быть отчетливо видны контуры и количество осей.

В проекте должна быть предусмотрена физическая и программная настройка исполнителем работ обзорных камер и камер распознавания ГРНЗ ТС, настройка программного обеспечения в части фотофиксации фронтального и обзорного изображения ТС.

При разработке проекта необходимо предусмотреть, что сервер АПВГК с программным обеспечением должен обеспечивать хранение информации в месте дислокации АПВГК не менее трех месяцев, определить требования к температурному режиму работы, количеству и технологии накопителей, их памяти, к процессору.

Шкаф АПВГК должен иметь антивандальное исполнение с замками для размещения в нем сервера, блока приема и обработки сигналов, промышленного компьютера, блока электропитания, источника бесперебойного питания (в том числе аккумуляторных батарей), должен быть окрашен по технологии, обеспечивающей долговечность покрытия и работы в агрессивных средах, должен обеспечивать защиту оборудования от попадания влаги, поддержание микроклимата в диапазоне температур, требуемых для работы установленного в шкафу оборудования, противопожарную защиту.

Обмен зафиксированными на АПВГК данными, а также информацией о состоянии оборудования АПВГК с внешними информационными системами, в том числе с центром обработки данных, должен осуществляться в автоматизированном режиме.

Проектом должен быть проработан вопрос передачи данных с АПВГК как в центр обработки данных, так и в периметр Государственной компании, учитывая при этом необходимость разделения каналов передачи данных и выполнения требований по защите передаваемой информации в центр обработки данных.

Потоки данных от АПВГК в периметр Государственной компании
(с целью сбора статистических данных, для контроля работы АПВГК, для контроля организации, обслуживающей АПВГК) и в центр обработки данных (с целью установления и администрирования правонарушений) не должны пересекаться. Механизм направления информации с АПВГК в центр обработки данных должен исключать возможность влияния на отправляемую в центр обработки данных информацию.

Проектом необходимо определить решения по организации защищенного канала передачи данных с АПВГК в центр обработки данных.

Сетевая архитектура АПВГК должна соответствовать требованиям Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральным дорожным агентством и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» от 28.12.2018 № ДЭиБДД-2018-10 (№ ФДА 35/11) (в редакции дополнительного соглашения от 13.08.2021 № 1).

При разработке проекта устройства АПВГК необходимо учесть алгоритм организации информационного взаимодействия между АПВГК и центром обработки данных:

- на уровне выгрузки-загрузки  xml-файлов (данные факта проезда, параметры и характеристики ТС, ГРНЗ ТС, фотофиксация). АПВГК формирует и сохраняет xml-файлы, а внешняя система производит загрузку данных из файла в свое хранилище;

- на уровне предоставления WEB-сервиса (перечень оборудования АПВГК и его состояние). Внешняя система обращается к WEB-сервису АПВГК и получает информацию о перечне оборудования и его состоянии.

На АПВГК в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации должна быть обеспечена защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну .

Необходимо в проекте привести решения в отношении обеспечения устойчивой связи, Интернет-соединения в местах размещения АПВГК, необходимого для бесперебойного направления пакетов данных в круглосуточном режиме, 365 дней в году.

Необходимо предусмотреть, что для обеспечения корректной и защищенной передачи данных канал связи АПВГК должен удовлетворять следующим требованиям:

обеспечение использования средства электронной подписи материалов, формируемых на АПВГК и направляемых в центр обработки данных;

используемые средства защиты информации должны иметь сертификаты соответствия (либо использование криптошлюзов в соответствии с действующими нормами).

При разработке проекта устройства АПВГК необходимо предусмотреть, что исполнителем работ должен быть разработан и представлен подрядчику, в том числе в электронном виде, проект производства работ, учитывающий все принятые технические и технологические решения и включающий в себя пояснительную записку; технологические карты, регламентирующие технологии выполнения отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества; спецификации, объекмы выполнения строительно-монтажных работ; график выполнения производственного процесса; планировочные решения на графических чертежах; проект организации дорожного движения с устраиваемым АПВГК и устанавливаемыми техническими средствами организации дорожного движения; схемы расстановки оборудования, элементов освещения; кабельные планы, схемы связи.

В случае, если производителем оборудования АПВГК предъявляются требования к персоналу, осуществляющему работу по устройству оборудования, такие требования должны быть отражены в проектной документации.

На время производства работ по устройству АПВГК разрабатываются и реализуются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в месте производства работ на весь период до сдачи объекта в эксплуатацию, по обеспечению сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций, по восстановлению и благоустройству территории, поврежденной в ходе выполнения работ.

Требования к служебным и техническим помещениям зданий, сооружений и строений для нужд ИТС

Требования к планировке и отделке помещений

При планировке помещений необходимо предусмотреть: диспетчерский зал, отгороженную прозрачной звуконепроницаемой перегородкой комнату совещаний, комнату отдыха и приема пищи для дежурной службы, аппаратную для размещения технологического оборудования, помещения для тестирования и наладки оборудования, помещения для хранения ЗИП.

При создании интерьера должен быть разработан и согласован дизайн-проект, включающий:

- цветовые решения и отделочные материалы пола, стен и потолка;

- компоновку и мебельный конструктив рабочих мест, располагаемых в помещениях ИТС.

При создании дизайна интерьера помещения ИТС необходимо учитывать современные требования к эксплуатации офисных помещений с точки зрения эргономики и технологичности при соблюдении действующих СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Для внутренней отделки интерьера помещений должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 -0,5.

Служебные помещения ИТС должны иметь естественное и искусственное освещение. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

Требования к эргономике рабочих мест

Рабочее место должно удовлетворять общим требованиям по технической эстетике по ГОСТ 24750-81 эргономическим требованиям к оборудованию рабочих мест по ГОСТ 12.2.049.-80 и антропометрическим показателям человека-оператора по ГОСТ В 21114-80.

Технические средства и мебель на рабочем месте должны соответствовать нормам и требованиям пожарной и электробезопасности. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых (токсичных) газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

Типовое рабочее место оборудуется двумя розетками RJ-45 6-й категории и блоком электропитания с 4 розетками электропитания для подключения средств вычислительной техники (компьютерной техники). Тип розеток - «Евростандарт» с заземляющим контактом.

Компьютерные розетки должны подключаться к отдельным от бытовой электросети фидерам ввода электропитания. Необходимо предусмотреть физическую защиту кабеля от механического повреждения.

Требования к электроснабжению систем ИТС и смежных инженерных систем

Основное энергоснабжение активного оборудования обеспечивается от сети переменного тока с устройством бесперебойного питания для защиты оборудования против перебоя электроснабжения, а также от перепадов, всплесков и пиков напряжения в электропитании.

Источники бесперебойного питания должны иметь модульную структуру и обладать возможностью горячей замены.

Резервное питание от аккумуляторов поддерживается не менее 90 мин (минимальное время, необходимое для устранения причин отказа или перехода на резервные источники электропитпния, аргументировать проектом), если иное не установлено нормативами и не указано в требованиях к системе.

Для оборудования систем ИТС и смежных инженерных систем принять следующие категории надежности по электропитанию потребителей:

- Элементы системы СВП (включая резервные РВП), здания, строения и сооружния СВП, НРП, ВПУ, ЦПУ, элементы инфраструктуры обеспечения ВАТС (при наличии), элементы систем ТБ - 1 категория;

- Оборудование операторов сотовой связи (Антенно мачтовые сооружения) - 2 категория (предусмотреть подключение от 2 вводов, АВР устанавливается на стороне Операторов);

- Периферийное оборудование систем АСУДД и АСВГК - 3 категория.

В системах электроснабжения ЦПУ, ВПУ, НРП, блок-контейнеров СВП, зданий и строений транспортной безопасности предусмотреть наружные щиты (разъемы) подключения  для мобильных генераторных установок на случай аварийного отключения электропитания. Стационарных генераторных установок не предусматривать.

Шины заземления монтируются для всех точек установки активного сетевого оборудования в соответствии с требованиями на применяемую аппаратуру.

Система заземления должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ.

Система заземления объекта обеспечивает подключение как защитного, так и телекоммуникационного заземления.

Рекомендуется установка аварийного освещения.

Требования к информационному обеспечению

Сбор информации о транспортной системе должен состоять из процессов, позволяющих на последующих стадиях производить анализ транспортной ситуации, прогнозирование развития транспортной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективе, осуществлять выработку команд управления в автоматическом режиме для отдельных компонентов транспортной системы, выработку вариантов решений (сценариев) по управлению транспортными потоками как в нештатном режиме, так и в режиме стратегического планирования.

При вводе данных, поступающих с рабочих мест персонала системы, должен осуществляться синтаксический и семантический контроль достоверности поступающей информации. При вводе данных, поступающих по каналам связи, должно осуществляться декодирование информации с проверкой ее корректности.

На стадии внедрения системы должна быть разработана процедура создания резервных копий базы данных. Копии должны храниться на энергонезависимых носителях и периодически обновляться по мере поступления новых данных и/или через определенные промежутки времени. Целесообразно использование нескольких уровней резервных копий. Восстановление данных должно осуществляться путем выбора последней неиспорченной копии.

Требования к программному обеспечению. Общие требования к программному обеспечению

Программное обеспечение ИТС должно включать в себя:

а) общее программное обеспечение;

б) специальное программное обеспечение (включая лицензии на ПО или его функции, сервисные контракты, цифровые сертификаты и другие средства авторизации или определения функций ПО).

в) специальное программное обеспечение для создания единой цифровой платформы общих данных, обсепечивающих управление и контроль за ходом реализации объектов транспортной инфраструктуры Подрядчика(АСУЖЦ).

Общее программное обеспечение должно включать следующие компоненты:

а) операционные системы;

б) сервисы, поставляемые совместно с ОС;

в) системы управления базами данных (СУБД), включающие в себя средства резервного копирования, контроля целостности БД и пр.;

г) телекоммуникационные программные средства;

д) средства поддержки стека протоколов TCP/IP;

е) программные средства защиты от НСД и антивирусные программы.

Разрабатываемые программные средства должны быть в максимальной степени независимыми от используемых средств вычислительной техники и операционной среды.

Специальное программное обеспечение должно внедрить цифрове процессное управление, включающее в себя задачи и мероприятия, требующиеся для реализации объектов на всех этапах их жизненного цикла и обеспечивающего автоматизацию данных задач и мероприятий.

Программное обеспечение функциональной подсистемы должно предотвращать возникновение отказов в выполнении функции при отказах отдельных технических средств и ошибках персонала, участвующих в выполнении этой функции, либо обеспечить перевод отказов, ведущих к большим потерям, в отказы другого вида, сопряженные с меньшими потерями.

Количество необходимых для обеспечения функционирования системы ИТС лицензий на приобретаемые программные средства должно быть определено при создании системы.

Для решения задачи автоматизации оперативного управления программный продукт должен соответствовать следующим общим требованиям:

- возможность гибкого реагирования на изменения бизнес-процессов компании, законодательства РФ, с точки зрения настройки программного обеспечения;

- возможность гибкой настройки пользовательского интерфейса;

- возможность поддержки распределенных баз данных;

- наличие русифицированного пользовательского интерфейса;

- наличие инструкций пользователя и программных подсказок на русском языке;

- наличие возможностей просмотра списков значений, из которых собраны агрегированные данные во всех обзорах (отчетах), связанных с агрегированными данными;

- наличие процедур контроля, сводящие возможные ошибки к минимуму;

- наличие конструктора отчетов;

- приемлемая стоимость владения программным обеспечением системы с учетом обновления клиентской и серверной части системы.

Должна обеспечиваться минимизация загрузки телекоммуникационной сети передачей служебной информации от сервера к клиентам.

Должна быть обеспечена возможность единого доступа к сервису ИТС по глобальной и локальной сети; протоколы работы с системой должны обеспечивать единый механизм доступа к данным и функциональность, вне зависимости от того, по локальной или телекоммуникационной сети осуществляется доступ; протоколы обмена данными должны поддерживаться стандартным ПО.

Пользователь должен иметь возможность доступа (пройдя установленную Государственной компанией процедуру идентификации) в телекоммуникационную среду Государственной компании, оснащенного набором необходимого стандартного ПО, подключенного к локальной или телекоммуникационной сети; система должна иметь возможность обеспечить мобильным пользователям оперативный доступ к информации.

Интерфейс пользователя с ИТС должен быть интуитивно понятен, един для всех прикладных систем, ориентирован на персонал соответствующей квалификации и обладать следующими характеристиками:

- не требовать переподготовки пользователей при развитии системы;

- иметь открытую архитектуру и, при необходимости, возможность автоматически обновляться и расширяться через телекоммуникационную сеть.

При наличии различных вариантов реализации функциональности предпочтение должно отдаваться таким вариантам, при которых количество и сложность выполняемых оператором действий минимальна, за счет реализуемой системой функциональности.

Программное обеспечение (ПО) должно обеспечивать простой и последовательный контроль и сбор данных в отношении систем, используемых на автомагистрали.

Используя интеграцию всех установленных систем, ПО должно предлагать полноценный эргономичный интерфейс для централизованного контроля дорожного движения и интеграции всех систем, что должно существенно повысить безопасность всех участников движения.

Программное обеспечение должно быть основано на модульном принципе с возможностью масштабирования.

Требования к программному обеспечению анализа данных

ПО анализа и подготовки оперативных данных должно обеспечивать решение следующих задач:

- непрерывный анализ потока входных данных об оперативной обстановке с целью оценки текущей транспортной ситуации;

- определение достоверных событий;

- краткосрочное прогнозирование развития транспортной ситуации;

- выполнение моделей расчета текущих параметров дорожного движения для транспортных зон, перегонов и магистралей на основе данных измерений на сечениях;

- обработка данных и топологическая привязка данных к электронной картографической основе;

- обобщение и агрегация информации, вычисление дополнительных усредненных, агрегированных параметров;

- подготовка отчетов и картограмм;

- подготовка данных для передачи в подсистему информирования и управления.

Требования к программному обеспечению обработки видеоинформации

Программное обеспечение (ПО) анализа видеоинформации должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- организация и ведение видеоархива;

- обработка видеопотоков с помощью программ видеоанализа для видеофрагментов, поступивших от источников кроме видеодетекторов;

- управление запросами на видеофрагменты для получения видео из внешних и смежных систем.

Требования к системам управления базами данных

При разработке системы должна использоваться система управления базами данных, отвечающая следующим основным требованиям:

- соответствие реляционной модели данных, наличие поддержки языка структурированных запросов SQL;

- соответствие архитектуре «клиент-сервер»;

- наличие поддержки приложений, позволяющих осуществлять обработку транзакций в реальном времени;

- открытость, то есть переносимость (наличие поддержки различных аппаратных платформ и операционных систем), поддержка большого числа стандартов на протоколы, интерфейсы и т.п., интероперабельность (способность к взаимодействию с системами другой архитектуры).

В составе СУБД должны иметься следующие средства и механизмы:

- многопоточность сервера баз данных (БД), необходимая для увеличения числа одновременно обрабатываемых транзакций и более эффективного использования возможностей симметричных многопроцессорных систем;

- средства обеспечения надежности: журналы транзакций, а также средства создания резервных копий и восстановления поврежденных фрагментов БД в режиме online без остановки системы;

- хранимые процедуры базы данных, использование которых позволяет значительно уменьшить трафик в сети;

- средства обеспечения целостности (взаимной согласованности) данных с использованием процедурных (триггеры) и декларативных ограничений целостности;

- механизм блокировки для обеспечения согласованности чтения данных, находящихся в процессе постоянного обновления со стороны множества пользователей, и предотвращения конфликтов. При этом должна иметься возможность блокировки на уровне таблицы, страницы данных и отдельной записи;

- средства оптимизации запросов, необходимые для снижения расхода ресурсов, требующихся для реализации SQL-запросов (уменьшение загрузки процессоров, дисков, сети);

- фрагментация и поддержка распределенных БД;

- средства тиражирования (репликации);

- средства обеспечения безопасности, в том числе механизмы привилегий на выполнение определенных операций с БД, разграничения доступа к отдельным объектам (таблицам, формам, отчетам, программам), идентификации пользователей с использованием паролей, аудита, а также поддержки ролей.

Требования к программному обеспечению интеграционной подсистемы

Интеграционная подсистема должна строиться по принципу функционального разделения на модули. В состав интеграционной подсистемы должны входить следующие модули:

- модуль взаимодействия с БД;

- модуль ftp-клиента;

- модуль валидации входных данных;

- модуль управления и контроля доступом;

- модуль WEB-сервисов;

- модуль журналов;

- модуль визуализации;

- модуль агент диагностирования.

Модули должны обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- добавление, изменение и удаление данных из базы данных интеграционной подсистемы;

- выполнение запросов к базе данных интеграционной подсистемы;

- управление резервными копиями.

- управление ролями и правами доступа клиентов к интеграционной подсистемы.

- приём информации, через WEB-сервис, передачи информации, через WEB-сервис.

- ведение и архивирование журнала событий доступа к интеграционной подсистеме и их запись в базу данных;

- выборка и фильтрация данных журнала событий по заданным параметрам.

- генерация пользовательского интерфейса;

- предоставление пользовательского интерфейса для доступа к административной панели;

- добавление и удаление пользователей системы;

- изменение пароля пользователей;

- управление матрицей доступа пользователей к данным интеграционной подсистемы;

- настройка параметров подключения смежных и внешних систем к интеграционной подсистеме, включая настройку параметров доступа к удаленному ftp-серверу и указания периодичности экспорта и импорта данных;

- формирование набора данных для их включения в набор передаваемых или принимаемых данных

- диагностирование работы интеграционной подсистемы и передачи диагностических данных в подсистему диагностирования.

Требования к техническому обеспечению

Требования по режимам эксплуатации

ИТС должна разрабатываться с учетом необходимости круглосуточной безостановочной работы в режиме 24х7х365/366 дней в году. Данный режим должен обеспечиваться, в том числе, следующими техническими и организационными решениями:

- резервированием компонентов комплекса технических средств (КТС) ИТС и средствами балансировки нагрузки, позволяющими поддерживать надлежащую работоспособность ИТС в случае выхода из строя или существенного ухудшения работы отдельных компонентов КТС;

- заложенными при проектировании КТС широкими возможностями горизонтального и вертикального масштабирования компонентов КТС;

- топологией подсистемы передачи данных, которая позволяет осуществлять резервирование оптических соединений и каналов связи для оперативного перехода на резервные каналы в случае выхода из строя основных каналов;

- применением автоматизированной системы мониторинга и управления работой компонентов КТС (серверов, систем хранения, АРМов, системного и базового программного обеспечения, коммутационного оборудования, каналов связи, подсистем обеспечения электропитания, периферийного оборудования ИТС). Мониторинг и управление работой компонентов КТС и системы в целом должен осуществляться как собственной системой мониторинга, так и комплексом программного обеспечения, работающем на специально выделенной в КТС группе серверов. Постоянный мониторинг работы компонентов КТС и накопление данных о работоспособности КТС системы должен позволить осуществлять активные действия по замене или модернизации компонентов оборудования, основанные на ретроспективном анализе их работы;

- комплексом организационно-технических мероприятий по эксплуатации и сопровождению ИТС, включающим в себя как регламентные и разовые эксплуатационные мероприятия, так и мероприятия по сопровождению и актуализации компонентов ИТС. Данный комплекс мероприятий должен позволить поддерживать компоненты ИТС в актуальном состоянии и обеспечивать их бесперебойную работу с заявленными характеристиками.

ИТС должна обеспечивать непрерывное функционирование в течение всего срока эксплуатации (за исключением плановых интервалов технического обслуживания).

Техническое обслуживание в период гарантийной эксплуатации должно выполняться в соответствии с разработанными исполнителем документами, регламентирующими порядок проведения планового технического обслуживания.

Ремонт вышедших из строя компонентов ИТС должен осуществляться без вывода всей системы из штатного режима эксплуатации.

Компоненты ИТС должны допускать хранение в случае их консервации не менее 1 года при соблюдении условий хранения, приведенных в эксплуатационной документации.

Все технические средства должны относиться к серийным продуктам, объявленным для коммерческой продажи и в случае с продукцией иностранного производства – официально поставляться в Россию.

Все компьютерное, телекоммуникационное и периферийное оборудование должно базироваться на разработках известных фирм-производителей, имеющих авторизованные сервисные центры в России. При равенстве функциональных характеристик приоритетность отдается российским производителям.

Техническая поддержка должна осуществляться производителем оборудования 24 часа в день, 7 дней в неделю.

В составе проекта разработать раздел «Организация работ по содержанию Объекта на период эксплуатации» в части систем ИТС и инженерных систем.

Проект организации работ по содержанию ИТС и инженерных систем состоит из пояснительной записки, графических материалов, ведомостей и таблиц.

При разработке должны быть предусмотрены следующие работы:

- анализ исходных данных,

- определение технических характеристик систем Объекта на основании полученных исходных данных,

- природно-климатическая характеристика района расположения Объекта,

- назначение требований к уровню содержания и эксплуатационному состоянию систем ИТС и инженерных систем Объекта,

- определение состава, объемов и периодичности производства основных видов работ по содержанию инженерных систем, зданий и сооружений систем ИТС Объекта,

- определение основных материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по содержанию инженерных систем, зданий и сооружений систем ИТС Объекта,

- характеристика существующей службы содержания в зоне территориального тяготения Объекта для эксплуатации инженерных систем, зданий и сооружений систем ИТС Объекта,

- рекомендации по организации службы содержания инженерных систем, зданий и сооружений систем ИТС Объекта с расчетом штатного расписания административного, обслуживающего и дежурного персонала,

- определение затрат на выполнение работ по содержанию инженерных систем, зданий и сооружений систем ИТС Объекта,

- разработать регламенты и технологические карты по выполнению работ по содержанию инженерных систем, оборудования, зданий, строений и сооружений систем ИТС и инженерных систем Объекта,

- разработка регламентов и технологических карт по  выполнению работ по содержанию инженерных систем, оборудования, зданий, строений и сооружений систем ИТС и инженерных систем Объекта должна основываться на требованиях заводов изготовителей оборудования и элементов систем, зданий, строений и сооружений, с учетом их требований по гарантийному обслуживанию (сохранения гарантии).

Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура предназначена для обеспечения бесперебойного функционирования аппаратно-программных средств ИТС с заданными параметрами качества, а также для минимизации внешних вредных воздействий на оборудование.

Требования к средствам отображения информации

Средства отображения информации должны удовлетворять требованиям к визуальному отображению информации коллективного пользования согласно ГОСТ Р 52870-2007.

Требования по интеграции ИТС со смежными системами. Задачи интеграции

Интеграция ИТС с иными государственными (социальные, оборонные, ведомственные, целевые), коммерческими и международными информационными системами (ИС) должна обеспечивать комплексную информатизацию деятельности всех участников процесса транспортировки автомобильным транспортом и управления дорожным хозяйством путем перехода от существующих информационных систем к единой интегрированной среде с учетом возможности программной надстройки и подключения к данным системам. Функциональные сегменты интеграции предназначены для решения следующих задач:

- поддержки стратегического управления развития автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

- ведения общесистемной базы данных по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству;

- ведения библиотеки административно-управленческих регламентов;

- ведения реестров имущества, земельных ресурсов и объектов придорожной инфраструктуры;

- управления инновациями, бюджетом, финансами, госзаказом, кадрами;

- обеспечения процессов управления информационно-аналитической информацией;

- управления и контроля хода выполнения работ по строительству и реконструкции автодорог;

- управления автотранспортом и дорожным хозяйством в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций;

- управления и контроля проведения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- контроля освещения дорог и искусственных сооружений;

- мониторинга и контроля функционирования платных участков автодорог;

- структурированного мониторинга и управления подсистемами дорожного мониторинга и инженерных систем службы содержания;

- мониторинга искусственных сооружений (мостов, тоннелей, транспортных развязок, эстакад и др.);

- мониторинга паводковой обстановки;

- экологического мониторинга;

- мониторинга и управления охранно-пожарных систем, обеспечивающих дорожное движение;

- мониторинга (диагностики) дорожных одежд;

- обеспечения безопасности дорожного движения.

Требования к интеграционной подсистеме

Интеграционная подсистема предназначена для информационного обмена данными регионального центра управления с зональными центрами управления, с внешними и смежными информационными системами.

Основными целями создания интеграционной подсистемы являются:

- реализация асинхронного обмена данными;

- обеспечение доступности данных ИТС.

Для создания единой технологии интеграции ИТС и подключения новых внешних информационных систем интеграционная подсистема должна обеспечивать обмен данными через интеграционную платформу с заранее специфицированным конечным набором интерфейсных функций взаимодействия.

Для подсистемы АСУДД должна быть обеспечена интеграция со смежными участками (как минимум):

В части импорта данных:

- автоматический запуск сценариев об инцидентах, дорожных работах, заторах, перекрытиях движения впереди по ходу движения на смежном участке;

- предоставление диспетчеру информации. с видеокамер смежных участков.

В части экспорта данных:

- публикация информации в формате DATEXII для смежных участков: информация с метеостанций, информация с детекторов транспорта, информация о событиях на дороге, информация о значениях на знаках и табло: информация с видеокамер.

Должен быть осуществлен обмен данным с ситуационным центром Государственной компании:

- публикация данных о диагностике оборудования;

- публикация данных о запущенных сценариях управления.

Должны быть организованы удаленные рабочие места подсистем ИТС в филиалах Государственной компании.

Информационное взаимодействие должно осуществляться в следующих режимах:

- по запросу от интеграционной подсистемы;

- по запросу к интеграционной подсистеме;

- обмена файлами посредством выделенных ресурсов;

- при изменениях данных внутри информационной системы-поставщика.

Должна быть предусмотрена возможность произвольного выбора данных для их включения в набор передаваемых или принимаемых данных, администратором системы.

Доступ систем к обмену данными с интеграционной подсистемой должен осуществляться администратором системы на основании письменной заявки владельцев внешних систем.

Для внешних систем, должен быть предусмотрен механизм передачи/получения по протоколу передачи файлов.

Взаимодействие внешних систем с интеграционной подсистемой должно быть обеспеченно в соответствии с согласованными регламентами информационного взаимодействия.

Требования по надежности

Характеристика и показатели надежности

Надежность системы определяется надежностью функциональных подсистем, общего программного обеспечения и комплекса технических средств.

Решение должно обеспечивать:

- сохранение работоспособности системы при отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов комплекса технических средств или телекоммуникационной подсистемы;

- сохранение всей накопленной на момент отказа или выхода из строя, информации при отказе одного из компонентов независимо от его назначения с последующим восстановлением после проведения ремонтных и восстановительных работ функционирования системы.

Показатели надежности должны включать:

- среднее время между выходом из строя отдельных компонентов;

- среднее время на обслуживание, ремонт или замену вышедшего из строя компонента;

- среднее время на восстановление работоспособности.

Показатели надежности системы должны достигаться, помимо прочего, комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и обслуживаемость.

Технические меры по обеспечению надежности должны предусматривать:

- резервирование критически важных компонентов и данных системы и отсутствие единой точки отказа;

- использование технических средств с избыточными компонентами и возможностью их «горячей» замены;

- конфигурированием используемых средств и применением специализированного ПО, обеспечивающего высокую доступность.

Ошибочные действия пользователей не должны приводить к аварийному завершению работы или потере данных.

Программные и технические средства ИТС должны обеспечивать круглосуточную работу.

ИТС должна иметь коэффициент готовности не менее 0,98 (уточнить проектом и согласовать с Подрядчиком).

Средняя наработка ИТС на отказ - не менее 30000 часов с расчетной вероятностью безотказной работы 0,99 (уточнить проектом и согласовать с Подрядчиком).

Время восстановления работоспособности отдельных программно-технических средств не должно превышать 0,2 часа при наличии резервных устройств или ремонтного ЗИП.

На этапе создания системы должна быть разработана программа обеспечения надежности ИТС в соответствии с требованиями ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ 20397-82.

Оценку технической надежности провести расчетным путем в соответствии с требованиями ГОСТ 20397-82. Испытания по надежности не проводить.

Для обеспечения эксплуатации оборудования должен быть разработан одиночный ЗИП (ЗИП-О), который используется на месте эксплуатации оборудования. Он предназначается для поддержания безотказного состояния системы путем замены отказавших элементов в течение периода пополнения ЗИП.

Перечень аварийных ситуаций

Реализация в системе регламентированных требований к надежности должна обеспечить сохранность работоспособности при возникновении указанных ниже локальных отказов компонентов:

- отказ автоматизированного рабочего места (пользователя);

- отказ линии связи или сегмента локальной вычислительной сети (ЛВС);

- отказ программного модуля системы.

Полный перечень отказов и их критериев уточняется с Подрядчиком.

Структура и топология серверного сегмента ЛВС и сервера прикладного программного обеспечения (ППО) должны определяться принципом отсутствия единой точки отказа при предоставлении услуг пользователем ИТС.

Надежность предоставления информационных сервисов должна обеспечиваться резервированием сервисов, настройками клиентских ОС и комплексом организационных мер, обеспечивающих порядок реагирования на нештатные и аварийные ситуации и оповещение пользователей системы.

Надежность автоматизированных рабочих мест должна быть обеспечена мерами, включая следующие:

- унификацией используемых платформ;

- централизованным хранение данных и резервным копированием данных ПО и системных настроек средствами подсистемы резервного копирования.

В случае потери системой работоспособности при сбоях, ошибках или отказах программно-технических средств должна обеспечиваться 100% гарантия сохранности информации.

Сохранность информации должна обеспечиваться при следующих аварийных ситуациях:

- нарушении электропитания:

- нарушение или выход из строя каналов связи локальной сети;

- полный или частичный отказ технических средств, включая сбои и отказы накопителей на жестких магнитных дисках;

- сбой общего или специального программного обеспечения;

- ошибки в работе персонала;

- выход из строя диска сервера;

- выход из строя процессора сервера;

- выход из строя банка памяти сервера;

- выход из строя сетевого адаптера сервера;

- выход из строя внутреннего источника питания сервера.

Требования к условиям и режимам эксплуатации

Периферийные технические средства должны функционировать круглосуточно в течение всего срока службы.

Технические средства центров управления являются стационарными, размещаются в закрытом помещении (в здании, строении или сооружении) с кондиционированием и должны функционировать круглосуточно в течение всего срока службы.

Требования к информационной безопасности

ИТС должна соответствовать требования действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов в области защиты информации, в том числе защиты персональных данных.

Защита информации, содержащейся в информационной системе, является составной частью работ по созданию и эксплуатации ИТС и обеспечивается на всех стадиях (этапах) ее создания, путем принятия организационных и технических мер защиты информации, направленных на блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации в ИТС, в рамках системы (подсистемы) обеспечения информационной безопасности (далее - СОИБ).

СОИБ не должна препятствовать достижению целей создания ИТС и ее функционированию.

Объектами защиты яляется инфотелекоммуникационная структура ЦПУ, ВПУ, НРП, элементы ТБ и каналы связи автодороги.

Участок дороги в пределах землеотвода считать лежещими в пределах контролируемой зоны.

Классы и уровни защищенности СОИБ определяются и обосновываются на этапе проектирования. ИТС должна соответствовать классу защищенности АС не ниже «1Г» в соответствии с руководящим документом «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации», утвержденного решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г.

В рамках обеспечения информационной безопасности должны использоваться сертифицированные по требованиям безопасности информации средства защиты информации.

Средства защиты информации должны иметь сертификат соответствия, выданный ФСТЭК России, по защищенности от несанкционированного доступа к информации не ниже 5 класса и по уровню контроля отсутствия не декларированных возможностей не ниже 4 уровня

Межсетевые экраны должны иметь сертификат соответствия, выданный ФСТЭК России, по защищенности от несанкционированного доступа к информации не ниже 4 класса.

Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексом средств и мер обеспечения информационной безопасности, состоящим из программно-аппаратных средств защиты информации и организационных мероприятий по противодействию потенциальным угрозам, которые направлены на объект защиты и могут нанести ущерб владельцу информационного ресурса и/или информационной системы, а также прямым и косвенным пользователям ее услуг.

При проектировании СОИБ:

- определить типы субъектов доступа (пользователи, процессы и иные субъекты доступа) и объектов доступа, являющихся объектами защиты (устройства, объекты файловой системы, запускаемые и исполняемые модули, объекты системы управления базами данных, объекты, создаваемые прикладным программным обеспечением, иные объекты доступа);

- определить методы управления доступом (дискреционный, мандатный, ролевой или иные методы), типы доступа (чтение, запись, выполнение или иные типы доступа) и правила разграничения доступа субъектов доступа к объектам доступа (на основе списков, меток безопасности, ролей и иных правил), подлежащие реализации в информационной системе;

- выбрать меры защиты информации, подлежащие реализации в СОИБ;

- определить виды и типы средств защиты информации, обеспечивающие реализацию технических мер защиты информации;

- определить структуру СОИБ, включая состав (количество) и места размещения ее элементов;

- осуществить выбор средств защиты информации, сертифицированных на соответствие требованиям по безопасности информации, с учетом их стоимости, совместимости с информационными технологиями и техническими средствами, функций безопасности этих средств и особенностей их реализации, а также класса защищенности информационной системы;

- определить требования к параметрам настройки программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации, обеспечивающие реализацию мер защиты информации, а также устранение возможных уязвимостей информационной системы, приводящих к возникновению угроз безопасности информации;

- определить меры защиты информации при информационном взаимодействии с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.

Результаты проектирования СОИБ отразить в проектной документации.

Документация на СОИБ подлежит согласованию с оператором ИТС	 в случае, если он определен таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации к моменту окончания проектирования СОИБ и не является подрядчиком данной информационной системы.

В число основных видов угроз информационной безопасности ИТС должны быть включены:

- противоправные действия третьих лиц;

- ошибочные действия пользователей и обслуживающего персонала;

- отказы и сбои программных средств, в том числе входящих в состав периферийного оборудования (сканеров, контроллеров, пр.);

- вредоносные программно-технические воздействия на средства вычислительной техники и информацию, приводящие к ее уничтожению, изменению, блокированию, копированию или распространению.

В соответствии с данным перечнем средства обеспечения информационной безопасности должны включать следующий минимальный набор компонент:

- защиты от НСД, управления доступом и регистрацией, в том числе при использовании средств телекоммуникаций;

- антивирусной защиты;

- резервного копирования и восстановления информации.

Логическая структура всех баз данных должна создаваться с учетом реализации функции СУБД по разграничению доступа к данным. Комплексы функциональных задач должны обеспечивать возможность формирования условий разграничения доступа с учетом требований к функциям.

Разработать документы, определяющие правила и процедуры, реализуемые оператором для обеспечения защиты информации в информационной системе в ходе ее эксплуатации (далее - организационно-распорядительные документы по защите информации).

Должны быть разработаны и внедрены организационно-режимные меры защиты, реализующие:

- контроль и регистрацию несанкционированных вскрытий технических средств;

- контроль доступа пользователей и обслуживающего персонала в помещения размещения КТС;

- изготовление и хранение резервных копий ПО.

Предусмотреть работы по проведению комплексных аттестационных испытаний информационных систем ЕКЗ на соответствие требованиям информационной безопасности в соотвтетствии с проектными решениями после завершения СМР и ПНР всех систем.

Требования к безопасности

Технические средства должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007-75 по классу I, что означает наличие рабочей изоляции и элемента для заземления. В случае если изделие имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.

Все внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, согласно ГОСТ 12.1.019-79 должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81. Шкафы, пульты и корпусы должны иметь зажимы или сетевые вилки с контактом для подключения защитного заземления.

Периферийное оборудование должно иметь изоляцию между цепями питания и корпусом с электрической прочностью, достаточной для выдерживания переменного напряжения не менее 2500 В. Электрическое сопротивление изоляции между цепями питания и корпусом должно составлять не менее 20 МОм.

Технические средства системы по требованиям пожарной безопасности и взрывобезопасности должны отвечать «Правилам устройства электроустановок», а также требованиям ГОСТ 12.1.004-91 (по пожарной безопасности) и ГОСТ 12.1.010-76 (по взрывобезопасности).

Монтаж, наладка, эксплуатация, обслуживание и ремонт технических средств системы должны производиться согласно инструкциям по эксплуатации на эти устройства, где есть соответствующие разделы по обеспечению безопасности. Все виды работ по монтажу и демонтажу должны выполняться при отключенном напряжении питания.

Уровень шума, создаваемый техническими средствами системы, не должен превышать в местах расположения оперативного персонала системы 40 дБ.

Технические средства системы, являющиеся источником электромагнитного излучения, должны иметь соответствующий санитарный сертификат.

Требования к патентной чистоте

Патентная чистота на все компоненты ИТС и используемые конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации, а также в отношении других стран, если из этих стран планируется поставка ИТС, ее компонентов, документации.

Требования по стандартизации и унификации

При создании системы должны использоваться принятые в Российской Федерации классификаторы и справочники.

При создании системы следует руководствоваться действующими в Российской Федерации национальными стандартам и другими нормативно-технические документами.

При выборе производителя и марки оборудования руководствоваться решениями испоьзованными на смежных участках платных дорог. Рефененс-лист с указанием производителей и марок оборудования отдельно согласовать с Подрядчиком на этапе проектирования. При этом критерием выбора оборудования должна являться взаимозаменяемость исходного оборудования на оборудование другого производителя без потери его функциональности. Приоритет отдавать продукции отечественного производства, с максимальной локализацией изготовления материалов и производства комплектующих на территории РФ.

Используемые оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты.

Требования к квалификации персонала

Обслуживание системы должны осуществлять технические специалисты службы технической поддержки по компьютерному, сетевому, телекоммуникационному оборудованию, операционным системам, системам управление базами данных.

Штатный состав обслуживающих специалистов должен пройти специальное обучение на право эксплуатации элементов системы.

Штатный состав обслуживающих специалистов должен быть рассчитан на этапе создания системы.

Персонал должен обладать необходимой квалификацией для эксплуатации персональных компьютеров, знать общие основы построения системы и общие требования к взаимодействию с подсистемой, поддерживающей бизнес-процесс данного пользователя.

Требования к интеграции систем ИТС, комплексной наладке и приемке

При разработке проектной документации необходимо учитывать работы по пуско-наладке, приемо-сдаточным испытаниям и сдаче объекта. Данные работы необходимо предусматривать по всем инженерным системам и системам ИТС.

При разработке Проектной документации необходимо делать указание на необходимость в Рабочей документации включать в ее состав программы и методики испытаний всех инженерных систем и систем ИТС как автономно в рамках данного строительного этапа, так и взаимодействия всех инженерных систем и систем ИТС данного строительного этапа с пунктами управлениями автодороги и системами смежных участков для проведения комплексных испытаний всех инженерных систем и систем ИТС и проверки их взаимодействия. Проверка программных и аппаратных средств на соответствие требованиям производится в соответствии с разработанной и согласованой с Государственной компанией программой и методикой испытаний  на все подсистемы ИТС по участкам и в комплексе.

Требования к лингвистическому обеспечению

Все автоматизированные рабочие места, входящие в ИТС, должны иметь русскоязычный пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс должен обеспечивать контроль вводимой информации и, при необходимости, выводить диагностические сообщения о допущенных ошибках пользователя ИТС на русском языке.

Характеристики и параметры объектов управления должны быть представлены в формализованном виде в числовой или текстовой форме для занесения их в информационную базу.

Сокращения и аббревиатуры должны соответствовать общепринятым, при этом должен преобладать полный текст без сокращений.

Требования к технологическому и нормативному обеспечению

При создании ИТС руководствоваться требованиями и рекомендациями следующих стандартов и руководящих документов, описывающих процесс создания автоматизированных систем (настоящий перечень может уточняться и дополняться по согласованию с Подрядчиком):

ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения

ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.103-2013  Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль

ГОСТ 2.116-84 Карта технического уровня и качества продукции

ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской документации. Техническое предложение

ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект

ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации. Технический проект

ГОСТ 2.124-2014 Единая система конструкторской документации. Порядок применения покупных изделий

ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ Р 2.901-99 Единая система конструкторской документации. Документация, отправляемая за границу. Общие требования

ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.402-78 (СТ СЭВ 2092-80) Единая система программной документации. Описание программы

ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.502-78 (СТ СЭВ 2093-80) Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.503-79 (СТ СЭВ 2094-80) Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.504-79 (СТ СЭВ 2095-80) Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.505-79 (СТ СЭВ 2096-80) Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.507-79* (СТ СЭВ 2091-80) Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных документов

ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования

ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения

ГОСТ 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения

ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения

ГОСТ Р 51317.4.1-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Испытание на помехоустойчивость. Виды испытаний

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования

ГОСТ Р 56294-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем

ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло

ГОСТ Р 56351-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло

ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения

ГОСТ Р 57144-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования

ГОСТ Р 58202-2018 Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования

ГОСТ Р 59044-2020 Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности

СП 48.13330.2019 Организация строительства

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

СП 122.13330.2012 Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97

СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования" (с Изменением №1)

СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (с изменениями №1,2)

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

СТО АВТОДОР 8.2-2013 Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании;

СТО АВТОДОР 8.3-2013 Технические и организационные требования к системам связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

СТО АВТОДОР 8.4-2013 Требования к проектной документации и типовым разделам технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

СТО АВТОДОР 8.5-2013 Технические и организационные требования к телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

CТО АВТОДОР 8.7-2017 Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

СТО АВТОДОР 8.8-2017 Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на автомобильных дорогах Государственной компании «Российский автомобильные дороги»

ОДМ «Рекомендации по структуре и элементам подсистем интеллектуальных транспортных систем, используемых на сети федеральных автомобильных дорог»

ОДМ 218.9.011-2016 Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем

ОДМ 218.2.‎003-2009 Методические рекомендации по специализированному прогнозу состояния дорожного покрытия

ISO 17264:2009 Интерфейсы автоматической идентификации транспортных средств и оборудования (AVI/AEI)

ISO 17267:2009 Интеллектуальные транспортные системы. Навигационные системы. Интерфейс прикладного применения

ISO 17572 Методы ссылок на местоположение (Location Referencing Methods (LRM)) в географических базах данных (БД)

ISO 17933:2000 Универсальный обмен электронными документами (GEDI)

ISO/IEC 9075-1:2008 Information technology - Database languages - SQL – Part 1. Framework (SQL/Framework)

ISO/IEC 9075-2:2008 Information technology - Database languages - SQL – Part 2.Foundation (SQL/Foundation)

ISO/IEC 9075-3:2008 Information technology - Database languages - SQL – Part 3. Call-Level Interface (SQL/CLI)

ISO/IEC 9075-4:2008 Information technology - Database languages - SQL – Part 4. Persistent Stored Modules (SQL/PSM)

ISO/IEC 9075-9:2008 Information technology - Database languages - SQL – Part 9. Management of External Data (SQL/MED)

ISO/IEC 9075-10:2008 Information technology - Database languages - SQL – Part 10. Object Language Bindings (SQL/OLB)

ISO/IEC 9075-11:2008 Information technology - Database languages - SQL – Part 11. Information and Definition Schemas (SQL/Schemata)

ISO/IEC 9075-13:2008 Information technology - Database languages - SQL – Part 13. SQL Routines and Types Using the Java TM Programming Language (SQL/JRT)

ISO/IEC 9075-14:2008 Information technology - Database languages - SQL – Part 14. XML-Related Specifications (SQL/XML)

РСТ РСФСР 709-84	СПКП. «Знаки дорожные. Номенклатура показателей»

СТ СЭВ 4940-84 Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения

СТР-К	Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам»

Гостехкомиссия РФ	«Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации»

РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов

Федеральный закон Российской Федерации № 16-ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной безопасности»

Приказ Министерства Российской Федерации по делам Гражданской Обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года N 315 Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Р 078-2019 Методические рекомендации "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации"

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20.04.2021 № 567 о внесении изменения в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 г. № 687 о Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 № 1652 «Об утверждении Правил взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения и платным участкам таких автомобильных дорог»

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение ИТС должно осуществляться в соответствии с нормами Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» и соответствовать требованиям нормативных документов Органов государственного управления в сфере дорожного хозяйства.

Отдельные технические средства и подсистемы ИТС, характеристики которых влияют на точность предоставляемых ими данных, должны пройти государственные испытания и метрологическую аттестацию. Перечень этих технических средств должен быть определен в ходе создания системы.

Прикладные системы, в рамках которых ведутся расчеты денежных единиц, должны обеспечивать:

- отсутствие ошибки округления при расчетах денежных единиц с округлением до единиц копеек;

- отсутствие ошибок округления и отсутствие накопление ошибок расчетов при пересчетах по процентному содержанию.

Детальные требования к метрологическому обеспечению определяются на этапе создания системы.

Требования к организационному обеспечению

В рамках создания ИТС должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке регламенты взаимодействия по следующим направлениям:

Первое направление – взаимодействие диспетчерских служб подрядных организаций, выполняющих дорожные работы, МВД, ГИБДД, МЧС, Скорая помощь при возникновении инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций с операторами ЦПУ ИТС.

Второе направление – взаимодействие оперативных дежурных Ситуационного центра Государственной компании в режиме нормального функционирования и при возникновении инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций с операторами ЦПУ ИТС.

Третье направление – взаимодействие операторов ЦПУ ИТС и операторов дежурной части территориального отделения МВД в режиме нормального функционирования.

Четвертое направление – взаимодействие ИТС со смежными автоматизированными системами.

В рамках ИТС должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке:

- сценарии управления движением транспортного потока в режиме нормального функционирования и при возникновении инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций;

- единые стандарты для передачи данных между уровнями управления;

- регламенты использования прикладных систем и ИТС в целом в соответствии с потребностями отдельных категорий пользователей;

- регламенты внесения информации в прикладные системы ИТС, а также регламенты поддержания актуального состояния данных Системы;

- оргштатный состав ЦПУ и функции сотрудников;

- инструкции сотрудников ЦПУ с определением компетенции в принятии решений по управлению.

Основные функции, выполняемые сотрудниками ЦПУ (уточняются в ходе создания системы):

- контроль за движением транспорта при помощи технических средств, анализ поступающей информации;

- организация мероприятий по предотвращению заторов и ликвидации чрезвычайных ситуаций в дорожном движении за счет оперативного реагирования на изменение условий дорожного движения, управления подрядными организациями, взаимодействия с оперативными службами;

- оказание содействия оперативным службам МВД, ГУВД, ФСО, ФСБ и другим специальным службам при обеспечении соответствующих мероприятий;

- круглосуточный контроль за складывающейся дорожно-транспортной ситуацией;

- организация взаимодействия с оперативными службами для нормализации дорожно-транспортной обстановки;

- анализ получаемой информации, выявление причин возникновения заторов и сбоев в движении, подготовка предложений по их устранению и повышению пропускной способности автомагистрали.

На стадии проектирования необходимо обеспечить унификацию технических решений ИТС на всех этапах автомбильной дороги (при наличии).

Приложения к Приложению № 2 к Техническому заданию на разработку проектной документации (Приложение В.1 к разделу В Договора):

Приложение 1.1.- рисунок 1. Общая Архитектура ИТС;

Приложение 1.2.- автоматический, автоматизированный и ручной вывод текстовой и графической информации на ДИТ (ТПИ) и ЗПИ в соответствии с дорожными ситуациями;

Приложение 1.3. - Распределение волокон по кабелям и распределение кабельных каналов.

Сторонняя информационная система, посредством которой:

- осуществляется обработка зафиксированной на АПВГК информации на предмет выявления превышений допустимых весогабаритных параметров, а также параметров, указанных в специальном разрешении (посредством проверки наличия специального разрешения и сверки с указанными в нем параметрами);

- направляется информация о правонарушении в контрольно-надзорный орган.

На сегодняшний день в роли такой системы выступает автоматизированная система Росавтодора.
Условия межведомственного информационного взаимодействия с указанной системой, в том числе включающие требования по принятию на АПВГК мер по защите передаваемой в данную систему информации, определены Соглашением об информационном взаимодействии между Федеральным дорожным агентством и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» от 28.12.2018 № ДЭиБДД-2018-10 (№ ФДА 35/11) (в редакции дополнительного соглашения от 13.08.2021 № 1). На момент отработки проектных решений следует уточнить наличие изменений в данной области.