Техническое задание/ Задание этап по разработке Проектной документации объекта: «Автомобильная дорога: «Обход Адлера» (с последующей эксплуатацией на платной основе) Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля Эстакада (от мостового перехода через р.Кудепста до Западного портала)

## I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 – 2027 годах в отношении автомобильных дорог, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.06.2022 № 1601-р; Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р.

2. Заказчик:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания, Подрядчик) 127006, Москва, Страстной б-р, д. 9 ОГРН 1097799013652 ИНН 7717151380 3. Подрядчик: ООО «Строительная компания «Автодор» 3.1. Субподрядчик: _________________________________

4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр.

Автомобильные дороги вне населенных пунктов, обычная автомобильная дорога, 20.1.1.2. В соответствии с приказом Минстроя Российской Федерации 02.11.2022 № 928/пр в состав сложного объекта автомобильной дороги входят следующие объекты капитального строительства: тоннели, сооружение автодорожного тоннеля, 20.10.2.2; мостовые сооружения, автодорожный мост, 20.10.1.3; мостовые сооружения, транспортная развязка, 20.10.1.11; мостовые сооружения, сооружение путепровода, 20.10.1.15. Сведения об Объекте и зданиях (сооружениях), входящих в состав Объекта, уточняются проектом с учетом приказа Минстроя России 02.11.2022 № 928/пр.

5. Вид работ:

Строительство

6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

Субсидии из федерального бюджета. Объем и источники финансирования уточняются в соответствии с Программой деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период.

7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):

Определить проектом по согласованию с Подрядчиком.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

Предусмотреть (при необходимости) выделение в отдельные этапы работ с последующим направлением в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

9. Срок строительства объекта:

2023-2026 годы, уточнить проектом с учетом проекта организации строительства.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта Наименование; Ед. изм.; Показатели*. Вид строительства; новое строительство. Категория автомобильной дороги; II. Функциональный класс дороги; второстепенная магистральная автомобильная дорога в соответствии с табл. 4.1 СП 34.13330.2021. Класс автомобильной дороги; обычная дорога в соответствии с табл. 4.2 СП 34.13330.2021. Тип дорожной одежды; капитальный. Вид покрытия; определить проектом. Ограждение на автодороге, мостах/путепроводах; на всем протяжении. Строительная длина; км; 1,0 *. Расчетная скорость; км/ч; 120 (60**). Число полос движения; 4. Подпорные стены; шт/пм; определить проектом. Ширина земляного полотна; м; определить проектом. Ширина проезжей части; м; 2 x 7,0*. Ширина обочин; м; определить проектом. Ширина остановочной полосы; м; определить проектом. Ширина разделительной полосы; м; определить проектом. Начало трассы; -; на пересечении с федеральной автомобильной дорогой А-147 «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия» в районе мкр. Кудепста. Конец трассы; -; на пересечении с федеральной автомобильной дорогой А-149 «Адлер-Красная Поляна» в районе с. Высокое. * уточняются проектом; ** допустимое понижение расчетной скорости на трудных участках горной местности..

11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5), и включают в себя: Идентификацию зданий и сооружений уточнить проектом.

11.1. Назначение объекта:

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ автомобильная дорога является объектом транспортной инфраструктуры, предназначенным для движения транспортных средств и включающим в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ автомобильная дорога является объектом транспортной инфраструктуры.

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Определить (при необходимости) проектом по согласованию с Подрядчиком. Сейсмичность района строительства и коэффициенты к расчетным нагрузкам принять по СП 14.13330.2018 карта ОСР-2015 В и результатам микросейсморайонирования с учётом перечня и характеристик проектируемых сооружений в составе автомобильной дороги (тоннели, мосты и др. сооружения) в соответствии с уровнем ответственности сооружений. Утончение (при необходимости) выбранной из комплекта карт ОСР-2015 выполнить по СП 268.1325800 с учетом перечня и характеристик проектируемых сооружений в составе автомобильной дороги (тоннели, мосты и др. сооружения) в соответствии с уровнем ответственности сооружений. Учесть возможность возникновения (при необходимости) оползневых процессов и иных факторов, выявленных в ходе проведения инженерных изысканий и исследований.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Принадлежность к опасным производственным объектам уточнить проектом.

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:

Не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности.

11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

Определить (при необходимости) проектом.

11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5):

Мосты с пролетом до 100 м: нормальный уровень ответственности; класс сооружения КС-2; коэффициент надежности не менее– 1.0.

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

В случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, техническим нормам, регламентами и правилами, требованиям Задания.

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, техническим нормам, регламентами и правилами, требованиям Задания, а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (в случае применимости).

14. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:

Не относится.

## II. Перечень основных требований к проектным решениям

15. Технические показатели искусственных сооружений Эстакада (от мостового перехода через р.Кудепста до Западного портала). Длина сооружения: Прямое направление – 915,239 м.; Обратное направление – 918,519 м. Габарит проезжей части: в осях 1, 2, 5 и 6 – Г-9,5; по оси 4 – Г-2х9,5+1,0; Схема сооружения Прямое направление: (46.453+61.145+46.489)+(82+96+96+96+82)+ +(51.042+69.236+69.164+68.893+50.817)м; Обратное направление: (47.482+62.379+47.5)+(82+96+96+96+82)+ +(51+69+69.002+69.12+51.036) м. Крайние опоры – индивидуального проектирования, из монолитного железобетона, на фундаменте из буронабивных свай. Промежуточные опоры – индивидуального проектирования, массивные, из монолитного железобетона на фундаменте из буронабивных свай. Пролетные строения в осях №1, 2, 5 и 6 – раздельные под каждое направление движения, рамное, плитноребристое из монолитного железобетона, в поперечном сечении состоит из двух ребер прямоугольного сечения, высота по оси ребра 2600 мм. Расстояние между ребрами 4600 мм. Ребра объединены монолитной железобетонной плитой проезжей части толщиной 250 мм. Схема пролетного строения: - по оси №1 (46.453+61.145+46.489) м.; - по оси №5 (51.042+69.236+69.164+68.893+50.817) м.; - по оси №2 - (47.482+62.379+47.5) м.; - по оси №5 - (51+69+69.002+69.12+51.036) м. Пролетное строение по оси №4 - единое под оба направления движения – рамное, балочное неразрезное из монолитного преднапряженного железобетона, коробчатого сечения. Схема пролетного строения (84+3х96+84) м. Техническая категория дороги – II. Предусмотреть следующие усложняющие факторы: - индивидуальные конструкции деформационного шва; - прокладка инженерных коммуникаций; - устройство лотков для отвода воды; - оползневые явления; - Нопор= от 10 до 40 м; - расположение на горизонтальной кривой; - переменный поперечный профиль проезжей части; - наличие шумозащитных экранов. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: определить (при необходимости) проектом по согласованию с Подрядчиком. Сейсмичность района строительства и коэффициенты к расчетным нагрузкам принять по СП 14.13330.2018 карта ОСР-2015 В и результатам микросейсморайонирования с учётом перечня и характеристик проектируемых сооружений в составе автомобильной дороги (тоннели, мосты и др. сооружения) в соответствии с уровнем ответственности сооружений. Утончение (при необходимости) выбранной из комплекта карт ОСР-2015 выполнить по СП 268.1325800 с учетом перечня и характеристик проектируемых сооружений в составе автомобильной дороги (тоннели, мосты и др. сооружения) в соответствии с уровнем ответственности сооружений. Учесть возможность возникновения (при необходимости) оползневых процессов и иных факторов, выявленных в ходе проведения инженерных изысканий и исследований. Предоставить Заказчику разработанный раздел «Проект организации строительства» для включения в раздел ПОС. Объемы работ (в т.ч. количество полос движения, ширина и протяженность) уточнить при разработке проектной документации. Тип пролетного строения, схему, длину и ширину искусственного сооружения, тип фундаментов и опор, подпорных стен, а также усложняющие факторы уточнить при разработке проектной документации с учетом технико-экономического сравнения и в соответствии с утвержденными Государственным Заказчиком, Заказчиком и ФАУ «Главгосэкспертиза России» основными техническими решениями.

## III. Иные требования к проектированию

16. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

- Исходные данные для проектирования: - -Документация по планировке территории. - -Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических (инженерно-сейсмологические исследования), инженерно- гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий); - -Проектируемый план автодороги в масштабе 1:500, включая вертикальную планировку, продольный профиль, типовые поперечные профили и конструкцию проезжей части в границах искусственных сооружений; -План существующих автодорог в масштабе 1:500, включая вертикальную планировку, продольный профиль, типовые поперечные профили и конструкцию проезжей части в границах размещения искусственных сооружений. - Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, в том числе с техническими требованиями собственников инженерных коммуникаций, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель в объемах, необходимых и достаточных для: - обоснования выбора местоположения Объекта; - принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных действующими нормативами технических параметров; - обоснования объемов работ и сроков строительства транспортных развязок; - обоснования принятых технических решений по переустройству инженерных коммуникаций; - согласования в установленном порядке проектной документации в заинтересованных органах исполнительной власти Российской Федерации (в том числе местных субъектов Российской Федерации), органах местного самоуправления с заинтересованными физическими и юридическими лицами; - получения положительного заключения государственной экспертизы и утверждения в установленном порядке проектной документации; - рассмотрения обращений граждан и организаций по вопросам принятых проектных решений до окончания срока реализации объекта капитального строительства; - разработки основных требований к организации службы содержания Объекта, в том числе инженерных и интеллектуальных транспортных систем автомобильной дороги (их составу, размещению, регламентам проведения технического обслуживания систем и их эксплуатации), размещению административно-производственных комплексов службы содержания, номенклатуре и составу работ по содержанию конструктивных элементов автомобильной дороги, объемам работ и периодичности их выполнения, оснащению дорожной техникой и другим мероприятиям, предусмотренными в рамках организации работ по содержанию; - утверждения в установленном порядке проектной документации Подрядчиком; - осуществления в течение всего эксплуатационного периода (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за Автомобильной дорогой, искусственными дорожными сооружениями, входящими в его состав, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов Объекта, в результате которых поддерживается установленное проектом транспортно-эксплуатационное состояние Объекта. - При разработке документации согласовать с Подрядчиком этапность проведения работ. В календарном графике работ, в проекте организации строительства, график работ по строительству Объекта подготовить с учетом выделяемых пусковых комплексов, этапов, лотов и очередей строительства. - До начала выполнения работ разработать и согласовать с Подрядчиком «График проведения основных мероприятий по объекту проектирования», в который входит поэтапное согласование основных проектных решений. График представить в формате MS Project и MS Exel. - При проектировании предусмотреть (при необходимости) единый километраж автодороги, привязанный к строительным пикетам отдельных этапов Объекта (в случае выделения этапов или принятия решения о реализации других этапов проекта строительства автомобильной дороги от Джубга (Горячий Ключ) до Сочи, включая участок обходаАдлера, иного объекта по согласованию с Подрядчиком). - Предусмотреть увязку планово-высотных решений с прилегающей территорией и существующей улично-дорожной сетью. - В проекте организации строительства (ПОС) предусмотреть эффективное использование временных дорог, построенных/строящихся в рамках подготовки территории строительства Объекта. Оптимизировать места размещения основных бытовых городков (складских площадок и т.п.) с учетом перспективного расположения МФЗ, ЦПУ (ВПУ) и т.п. (при необходимости). - Разработать сводную ведомость объемов работ. - Основные технические решения по каждому этапу рассматриваются на техническом совете Государственной компании с предоставлением нескольких вариантов проектного решения, сведения и материалы, необходимые для оценки результата работ в целях выбора оптимального варианта строительства Объекта с учетом современных материалов, конструкций и технологий строительства, а также минимизации совокупных затрат в процессе строительства и эксплуатации Объекта. - Выбор проектных решений должен осуществляться на основе анализа дисконтированных затрат владения объектом в период его жизненного цикла, а также с учетом минимизации сроков строительства. - В целях обеспечения высоких темпов проектирования и строительства, оптимизации стоимости Объекта разработать (по согласованию с Подрядчиком) Специальные Технические условия (СТУ), предусматривающие использование в Проекте лучших по надежности и экономичности технических решений в строительстве автомобильных дорог, в том числе с учетом мирового опыта, включая, но не ограничиваясь, оптимизацию геометрических размеров поперечного профиля, уменьшение высоты насыпи, максимальное использованием местных грунтов и грунтов проходки тоннельных сооружений, мостовых и тоннельных сооружений. - Рассмотреть и при необходимости предусмотреть мероприятия по декоративной окраске конструкций всех искусственных сооружений, а также отдельных элементов обустройства в цветовую гамму, принятую для данной автомобильной дороги. В случае отсутствия принятых цветовых решений согласовать решения по окраске с Подрядчиком. Материалы для антикоррозионной защиты должны иметь документально подтвержденный пятилетний опыт применения на объектах транспортного строительства в аналогичных или более жестких условиях, быть долговечными (обеспечивать надежную антикоррозионную защиты в течении не менее 25 лет для металлических конструкций, и не менее 5 лет для бетонных поверхностей), а грунтовочный слой должен обеспечивать срок защиты не менее 3 лет до перекрытия финишными слоями. Запрещаются к применению на железобетонных конструкциях влаго- и паронепроницаемые системы окраски. - Для бетонных и железобетонных элементов конструкций, эксплуатация которых будет производиться в условиях воздействия противогололедных реагентов (прямой контакт, воздействие взвешенных в воздухе частиц, пара или др.), а именно: - Стойки путепроводов, в том числе с раздельными функциями, за исключением путепроводов, предназначенных для пропуска домашних и диких животных, сельскохозяйственной и лесовозной техники; - Насадки крайних опор, ригели промежуточных опор при наличии деформационного шва, шкафные стенки, открылки, подферменные площадки, монолитный участок в зоне деформационного шва; - Подферменные площадки; - Переходные плиты; - Сборные и монолитные водоотводные лотки, бетон укрепления обочин; - Модульные бетонные блоки армостенок; - Монолитный шапочный брус на облицовочных стенах устоев с раздельной функцией; - Железобетонная плита мостового полотна, парапетные участки предусмотреть марку бетона: по морозостойкости – не ниже F2300 (ГОСТ 10060-2012); по водонепроницаемости – не менее W12 (ГОСТ 12730.5-2018). Для прочих конструкций показатели бетона по морозостойкости и водонепроницаемости принять в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, в том числе, с учетом климатических условий. - Технологические и конструктивные решения, выбор совмещенного и/или раздельного положения, а также выбор положения трассировки, плана и сечения мостовых сооружений, способа строительства и иных параметров определить на основании технико-экономического обоснования и сравнения вариантов. - Представить сведения и материалы для выбора оптимального варианта строительства Объекта с учетом современных материалов, конструкций и технологий, а также минимизации совокупных затрат в процессе его жизненного цикла. - Предоставлять сведения по объемам основных технических решений по мере разработки проектной документации (по запросу Подрядчика). - С учетом требований нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Минтранса России, требований Государственной компании сформировать и представить следующие ведомости по Объекту: - применения инновационных технологий; - обеспечения импортозамещения. - Обеспечить согласование основных технических решений, каждого раздела проектной документации, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с Подрядчиком. Требования к разработке документации - Обеспечить полный комплекс согласований проектной документации с организациями, учреждениями, службами, агентствами, заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: - обеспечить предоставление запрашиваемых вышеуказанными лицами, организациями и органами пояснений, справок, материалов и обоснований в отношении согласуемой документации; - обеспечить получение технических условий у собственников инженерных коммуникаций (при необходимости). - Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации Подрядчиком в установленном им порядке, в защите проектной документации в органах государственной, а также в уполномоченных органах исполнительной власти, в том числе: - предоставлять по запросу данных органов необходимые пояснения, документы, материалы и обоснования; - вносить по замечаниям данных органов и по согласованию с Подрядчиком необходимые изменения и дополнения в проектную документацию, не противоречащие настоящему Заданию; - вносить по рекомендациям привлекаемых к экспертизе проекта международных экспертов, технических, юридических, финансовых и инвестиционных консультантов и по согласованию с Подрядчиком, необходимые изменения и дополнения в проектную документацию, не противоречащие настоящему Заданию и законодательству Российской Федерации; Участвовать по запросу Подрядчика без дополнительной оплаты в публичных презентациях, консультациях и защите проектной документации, подготавливать необходимые презентационные материалы. - Обеспечить подготовку полного комплекта материалов, необходимых для получения разрешений на строительство, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. - Обеспечить внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Подрядчика. - Предоставлять Подрядчику соответствующие обоснования по принимаемым проектным решениям (по запросу). - Требования к оформлению и сдаче результатов работ Подрядчику - Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101 2020. - При оформлении материалов обеспечить учет требований, предъявленных органами исполнительной власти и государственной экспертизы. - Материалы проекта, связанные с внедрением автоматизированных систем и программно-аппаратных комплексов, необходимо оформить в соответствии с действующими нормативными документами. - Сдача выполненных работ Подрядчику производится поэтапно, согласно срокам, указанным в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к разделу С к Договору). Результат каждого из этапов работ согласуется с Подрядчиком. По согласованию с Подрядчиком этапы могут быть объединены. - В процессе разработки проектной документации Субподрядчик своими силами организовывает единое информационное пространство на базе серверного оборудования с предоставлением удаленного доступа сотрудникам Подрядчика (логин, пароль) к актуальной информации, разрабатываемой в рамках реализации Договора, включая промежуточные результаты инженерных изысканий, проектной документации и др. Размещение документации, в соответствии с составом проектной документации, осуществляется в форматах *.pdf, .xls (.xlsx), в виде файлов в формате xml; и в сметном программном комплексе (программный комплекс принять по согласованию с Подрядчиком). - Проектная документация в бумажном виде оформляется собственноручными подписями исполнителей и должностных лиц на всех листах. Не допускается использование копий и факсимиле подписей, а также впечатывание изображений подписей автоматизированным способом. Титульные листы томов оформляются оригинальными оттисками печати проектной организации. Бумажный вид необходимо представить в пронумерованных коробках с указанием содержимого. В накладной, напротив каждой книги, указать соответствующий номер коробки. Проектная документация в электронном виде должна быть представлена в нередактируемом формате *.pdf, содержащем отсканированное (150…300 dpi) цветное растровое изображение, точно соответствующее бумажному виду с учетом всех подписей и печатей. Сканирование производится с оригинальных экземпляров документов, разработанных проектной организацией, сканирование копий не допускается. Каждый том в формате *.pdf должен быть выполнен единым файлом. Допускается разбивка многостраничных файлов на части, при этом количество страниц в каждой части рекомендуется приниматься не менее 50. Помимо нередактируемого формата в отдельной папке-каталоге должны быть переданы все файлы, использованные при подготовке листов тома, в редактируемом формате и формате их разработки: векторная и растровая графика, текстовые и табличные данные программ AutoCAD, BIM, Word, Excel и других. Редактируемый формат должен полностью соответствовать формату *.pdf и бумажной версии. Каждый файл в редактируемом формате должен содержать в начале имени номер страницы и далее обозначение (шифр) тома. Передача файлов в заархивированном виде (zip, rar и др.) не допускается. Для передачи электронного вида проектной документации используются оптические диски, предназначенные для однократной записи: CD-R, DVD+/-R. Диски должны быть записаны методом «disc at once» (одиночной сессией) и защищены от дальнейших сеансов записи. Не допускается использование дисков с возможностью многократной записи CD-RW, DVD+/-RW и других. Срок сдачи проектной документации Подрядчику с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» в соответствии с Договором. 17. Субподрядчик руководствуется нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (далее – Перечень НТД). Перечень НТД утвержден приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», размещен на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в категории «Политики» на странице «Нормативно-правовая информация», и доступен по ссылке: https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/politics/. Субподрядчик обязан руководствоваться последней опубликованной редакцией Перечня НТД, в том числе в случае опубликования на сайте новой редакции Перечня НТД и самостоятельно отслеживать изменения Перечня НТД на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги». При использовании Перечня НТД Субподрядчик обязан отслеживать статус и изменения в документах, указанных в Перечне НТД (в том числе в информационных системах общего пользования, в ежемесячных и ежегодных выпусках информационного указателя «Национальные стандарты», на официальных сайтах уполномоченных органов), письменно информировать Подрядчика об изменениях в таких документах. В случае, если Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письма от Субподрядчика не направил Субподрядчику возражения о применении измененной редакции документа, указанного в Перечне НТД, Субподрядчик обязан руководствоваться вступившей в силу версией документа (актуальной, с учетом всех изменений). В случае направления Подрядчиком возражений относительно применения измененной редакции документа, указанного в Перечне НТД, Субподрядчик обязан руководствоваться регламентирующим документом в редакции, указанной в Перечне НТД, или в письме Подрядчика. В случае изменения нормативного документа, утвержденного Заказчиком, или утверждения Заказчиком нового документа, регламентирующего порядок выполнения работ в рамках Договора, Подрядчик письменно информирует Субподрядчика об утверждении соответствующего документа. Новая редакция соответствующего документа или новый документ применяется с момента получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика.

18. К заданию на проектирование прилагаются: Приложение № 1. Требования к оснащению категорированных объектов средствами обеспечения транспортной безопасности. Приложение № 2. Требования к интеллектуальной транспортной системе и смежным инженерным системам. Приложение № 3. Задание на электроснабжение потребителей и инфраструктуры автомобильных дорог Государственной компании «Автодор». Приложение № 4. Перечень современных технологий для внесения в технические задания на проектирование, строительство, реконструкцию, комплексное обустройство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них.